Казенное предприятие Волгоградской области

«Волгоградское областное архитектурно-планировочное бюро»

Николаевский филиал

| Заказчик: Администрация Бережновского сельского поселения Николаевского муниципального района Волгоградской области | Шифр: 110/15-15-ГП.П |
| --- | --- |

Генеральный план
бережновского сельского поселения Николаевского района Волгоградской области

Том № 1 – ГП.П

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Николаевск  2015 г.

Состав проекта:

| № | Наименование документа | Инв. № |
| --- | --- | --- |
| 1 | «Генеральный план села Бережновка Николаевского района Волгоградской области». Положение о территориальном планировании. Том 1. Часть 1. | 110/15-15-ГП.П |
| 2 | «Генеральный план села Бережновка Николаевского района Волгоградской области». Материалы по обоснованию генерального плана. Том 2. Часть 1. | 110/15-15-ГП.МО.ПЗ |
| 3 | Карты генерального плана. Том 1. Часть 2 | 110/15-15-ГП.К |
| 4 | Карты материалов по обоснованию генерального плана. Том 2. Часть 2 | 110/15-15-МО.К |

Проектная документация по территориальному планированию соответствует государственным нормам, правилам, стандартам и исходным данным.

Директор Николаевского

филиала КПВО ВОАПБ                                           Щетинин С.Б.

2015 г.

|  |  | Оглавление |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ВВЕДЕНИЕ | 4 |
| 2 |  | ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА | 6 |
| 3 |  | ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ Бережновском СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ | 7 |
| 4 |  | ПРОЕКТНОЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ | 8 |
| 5 |  | ПЕРСПЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПТИМИЗАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ | 9 |
| 6 |  | ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ | 9 |
|  | 6.1 | ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ГРАНИЦЫ НАСЕЛЁННОГО ПУНКТА | 9 |
|  | 6.2 | ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗОН И НОВОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 10 |
|  | 6.2.1 | НОВОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 10 |
|  | 6.2.2 | РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЦЕНТРА | 11 |
|  | 6.3 | СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СЕТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТАМИ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 11 |
|  | 6.3.1 | Расчет нормативаобеспеченности и потребности в детских учреждениях | 12 |
|  | 6.3.2 | Размещение учреждений здравоохранения | 12 |
|  | 6.3.3 | Размещение учреждений культуры | 12 |
|  | 6.3.4 | Размещение объектов торговли и бытового обслуживания | 13 |
|  | 6.4 | Развитие территории природного комплекса | 13 |
|  | 6.5 | Градостроительная организация производственных, коммунально-складских территорий и территорий специального назначения | 14 |
|  | 6.6 | РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА | 15 |
|  | 6.7 | ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ | 16 |
|  | 6.8 | РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 18 |
|  | 6.8.1 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ | 18 |
|  | 6.8.2 | ВОДООТВЕДЕНИЕ | 19 |
|  | 6.8.3 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | 20 |
|  | 6.8.4 | ГАЗОСНАБЖЕНИЕ | 20 |
|  | 6.8.5 | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ | 21 |
|  | 6.8.6 | СИСТЕМЫ СВЯЗИ | 21 |
| 7 |  | МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 22 |
| 8 |  | ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ | 24 |

- Введение

Проект генерального плана Бережновского сельского поселения Николаевского района Волгоградской области разработан КПВО «Волгоградское областное архитектурно-планировочное бюро» Николаевский филиал по заказу администрации Бережновского сельского поселения (муниципальный контракт №110 от 27.10.2014г.) в соответствии с утвержденным техническим заданием.

Основанием для разработки является необходимость решения органами местного самоуправления вопросов местного значения и реализации полномочий в соответствии  с современным законодательством:

- положениями статьи 9 «Градостроительного кодекса Российской Федерации» №190-ФЗ от 29.12.2004 г.;

- положениями закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 06.10.2005 г.;

- положениями Градостроительного кодекса Волгоградской области (Закон Волгоградской области от 24 ноября 2008 года № 1786-ОД)

Для генерального плана установлен расчетный срок – 2038г. Данный срок является условным, так как сроки реализации намечаемых мероприятий будут зависеть от бюджетных возможностей сельского поселения. Генеральный план — основной документ, нацеленный на определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, обеспечения интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

В новых условиях социально-экономического развития потребовались новые подходы и новые принципы при разработке генерального  плана. Переход к экономико-правовому управлению развитием поселений, необходимость координации государственных, общественных и частных интересов, усиления органов территориального управления и самоуправления и рост строительной активности потребовали перехода от градостроительного проектирования к градостроительному регулированию. В связи с этим изменилось и назначение генерального плана как стратегического документа. Из  руководства он должен превратиться в инструмент управления градостроительной деятельностью.

Показатели развития народного хозяйства, приведенные в проекте, частично являются самостоятельной разработкой генерального плана, а частично обобщают прогнозы, предложения и намерения органов государственной власти Волгоградской области, различных структурных подразделений администрации Николаевского муниципального района, администрации Бережновского сельского поселения и иных организаций.

Материалы генерального плана  Бережновского сельского поселения Николаевского муниципального района разработаны на основе:

- анализа материалов, предоставленных структурными подразделениями  администрации Николаевского муниципального района и  администрацией Бережновского сельского поселения, ведомствами и министерствами Волгоградской области;

- «Схемы территориального планирования  Николаевского муниципального района», утвержденной  решением Николаевской районной Думы от 28.06.2011 №27/163;

- ранее разработанного генплана села Бережновка, выполненного институтом «Волгоградгипросельхозстрой»  в 1964г.

- Ранее разработанных Правил землепользования и застройки, утвержденных Решением Совета депутатов Бережновского сельского поселения Николаевского муниципального района Волгоградской области от 15.08.2014г. № 66.

- информационно-аналитических материалов паспорта социально-экономического развития Николаевского муниципального района.

- «Временных региональных нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области» (в ред. постановления Главы Администрации Волгоградской обл. от 21.01.2011 N 27, с изм., внесенными решением Волгоградского областного суда от 14.12.2010 по делу N 3-75/2010),

- «Схемы территориального планирования Волгоградской области»,

- Закон Волгоградской области «Об установлении границ и наделении статусом Николаевского района и муниципальных образований в его составе» от 14.02.2005 г. № 1005-ОД

- «Градостроительный кодекс Волгоградской области» (в ред. Законов Волгоградской области от 04.03.2009 N 1857-ОД, от 13.05.2010 N 2042-ОД),

Генеральный план Бережновского сельского поселения содержит текстовые и графические материалы утверждаемых положений и материалов по их обоснованию, установленных в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности Российской Федерации, Волгоградской области.

Утверждаемая часть Генерального плана Бережновского сельского поселения состоит из Положения о территориальном планировании Бережновского сельского  поселения Николаевского муниципального района Волгоградской области и графических материалов:

- Карта 1 «Карта планируемого размещения объектов местного значения Бережновского сельского поселения Николаевского муниципального района Волгоградской области»

- Карта 2 «Карта границ населенных пунктов, входящих в состав Бережновского сельского поселения Николаевского муниципального района Волгоградской области»

- Карта 3 «Карта функциональных зон села Бережновка Николаевского муниципального района Волгоградской области»

- Карта 3 «Карта развития инженерной инфраструктуры села Бережновка Николаевского муниципального района Волгоградской области»

Материалы по обоснованию Генерального плана Бережновского сельского поселения состоят из пояснительной записки и графических материалов:

- Карта 1 «Существующее состояние и ограничения использования территории» (в составе 3 чертежей);

- Карта 2 «Карта комплексного развития  территории села Бережновка».

2.Основные цели и задачи Генерального плана

Целью генерального плана является:

- разработка долгосрочной стратегии развития территории села Бережновка на основе комплекса мероприятий во всех сферах хозяйственной деятельности для обеспечения устойчивого развития территории как единой градостроительной системы;

- обеспечение органов местного самоуправления села инструментом для эффективного управления территорией в соответствии с законодательством Российской Федерации и Волгоградской области.

Задачи разработки генерального плана:

- выявление проблем, потенциальных возможностей и условий наиболее полного и эффективного развития территории;

- формирование градостроительной стратегии развития территории;

- прогнозирование социально-экономического развития территории;

- определение основных направлений развития инженерной и транспортной инфраструктуры села;

- определение зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения;

- установление границы населённого пункта;

- установление границ зон с особыми условиями использования территорий, функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон, границ зон существующего и планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения;

- определение территорий для нового жилищного строительства;

- выявление резервных территорий для размещения промышленных и коммунальных объектов;

- разработка предложений по охране окружающей природной среды и улучшению санитарно-гигиенических условий.

Генеральный план является обязательным документом для органов государственной власти, органов местного самоуправления при принятии ими решений и реализации таких решений и может являться основанием для изменения границ населенных пунктов в установленном порядке.

3.Общие сведения об Бережновка сельском поселении

Бережновское сельское поселение расположено в северной части Николаевского района в 47 км от районного центра – городского поселения г.Николаевск. Граничит с Камышинским, Старополтавским муниципальными  райономи, Политотдельским, Барановским сельскими поселениями.

Поселение занимает территорию площадью 34457,9га, в том числе земли поселений 373,76га, на которых  проживает 1701 человек (по состоянию на 01.11.2014г.)

Село Бережновка находится в 47 км севернее от г. Николаевск - центра муниципального района,  расположено на левом берегу Волгоградского водохранилища.

Имеются автомобильная дорога с твердым покрытием в направлении районного центра.

Основной хозяйствующий объект поселения, имеющий растеневодческое и животноводческое направление – расположенное вне границ села.

Бережновское  сельское поселение Николаевского муниципального района Волгоградской области образовано Законом Волгоградской области "Об установлении границ и наделении статусом Николаевского района и муниципальных образований в его составе" № 1005-ОД от 14.02.2005 года.

Настоящий генеральный план разрабатывается на часть поселения применительно к населенному пункту село Бережновка.

4. Проектное функциональное зонирование территории.

Градостроительная деятельность согласно, Градостроительному кодексу РФ, осуществляется в виде территориального планирования – планирования развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, для которых определяются границы и функциональное назначение. Функциональное зонирование территории населенного пункта является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности.

Генеральный план - это долгосрочное планирование. Масштабы его прогнозируемого, планируемого развития определяются масштабами роста объемов строительства жилья, производственных и иных объектов. Масштабы предполагаемого строительства, реконструкции определяются посредством функционального зонирования. Разработанное в составе Генерального плана зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывая сложившуюся планировочную структуру, особенности использования земель сельского поселения.

К основным функциональным зонам, выделенным в Генеральном плане, относятся:

- Зона жилой застройки – зоны различных строительных типов в соответствии с типом и этажностью застройки. Общая площадь жилых зон к расчетному сроку -  78,3 га. Или 31,7%

- Зона объектов общественно-делового назначения, предназначенные для размещения объектов здравоохранения и социальной защиты, культуры, торговли, общественного питания, социально-бытового назначения, административных учреждений, культовых зданий, объектов делового, финансового назначения и иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан; Общая площадь общественно-деловых зон к расчетному сроку -  2,4  га. Или16,7 %

- Зона объектов производственно-коммунального назначения, – промышленные, коммунально-складские объекты. Общая площадь производственных и коммунально-складских зон к расчетному сроку -   10,7  га. Или16,7 %

- зоны инженерной и транспортной инфраструктур - объекты инженерной и транспортной инфраструктуры, связи. Общая площадь зон объектов инженерной и транспортной инфраструктур к расчетному сроку -    96,1 га. Или 15,1 %

- зоны объектов рекреационного назначения: леса, парки, скверы, спортивные комплексы и сооружения; Общая площадь рекреационных зон к расчетному сроку -    7,4 га. Или 3,7 %

- зоны специального назначения – зоны предназначены для размещения кладбища. Общая площадь зон  специального назначения к расчетному сроку -   3,9  га. Или 0,7 %

- зоны сельскохозяйственного использования на территории населенного пункта предполагают ведение личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства и огородничества, размещение сельхозугодий. Общая площадь зон  сельхозиспользования к расчетному сроку -  165,13га. Или 29,5 %

- зону санитарно - курортного назначения на территории села она представлена зоной вдоль берега водохранилища и составляет – 28,3га,

По проектному зонированию территории в Генеральном плане предусматривается:

- преемственность в функциональном назначении сложившихся территориальных зон;

- развитие центра села;

- увеличение площади рекреационных зон в структуре сельских территорий, формирование парковых зон;

- резервирование территорий для перспективного градостроительного развития.

- 5.  Перспективное развитие территории и предложения по оптимизации административно-территориального деления

Уточнена граница населенного пункта по результатам сложившегося землепользования. Анализ территориальных резервов различных функциональных зон территории села показал, что территориальные резервы для развития практически всех видов функциональных зон имеются в границах села Бережновка. Исключение составляет зона специального назначения, которая появляется в связи с включением в границы села территории кладбища.

Новая граница не затрагивает земельные участки, поставленные на кадастровый учет и устанавливается за счет перевода земель сельскохозяйственного назначения в земли поселения.

Площадь территории включаемого участка -  4,6 га

Таким образом, площадь территории села Бережновка увеличится и составит – 401,4га.

- 6 Предложения по территориальному планированию

- 6.1 Предложения по установлению границы населённого пункта

Село Бережновка граничит с землями Бережновского сельского поселения. По Волгоградскому водохранилищу городское поселение граничит с населенным пунктом Нижняя Добринка Камышинского района, по реке Еруслань со  Старополтавским районом

Законом Волгоградской области от 14.02.2005г. № 1005-ОД «Об установлении границ и наделении статусом Николаевского района и муниципальных образований в его составе» определены границы городского поселения г. Николаевск Николаевского района Волгоградской области, в пределах которых и действует настоящий генеральный план. Территория Бережновского сельского поселения включает в себя два населённых пункта – с.Бережновка и п.Заволжский.

Предложения по установлению границы населённого пункта отображены в графической части проекта на «Карте границ населённого пункта – село Бережновка»

Границу населённого пункта село Бережновка предлагается установить:

- На западе – по берегу Волгоградского водохранилища;

- На юге, востоке – по границе кадастрового квартала с. Бережновка

- На юге – по границе кадастрового квартала до дороги –подъезду к селу, далее по краю дороги, далее пол границе участка кладбища, далее по границе дороги- подъезда к кладбищу, далее - по границе кадастрового квартала до берега Волгоградского водохранилища

6.2 Градостроительная организация жилых и общественных зон и новое жилищное строительство.

6.2.1 Новое жилищное строительство

Разработка предложений по градостроительной организации жилых зон, реконструкции и новому жилищному строительству является одной из важнейших задач генерального плана.

Предложения по развитию нового жилищного строительства базируются на следующих основных принципах:

- размещение необходимых в течение расчетного срока объемов жилищного строительства в пределах земель населенного пункта;

- строительство нового жилищного фонда с учетом системы нормативных планировочных ограничений;

- комплексная застройка и благоустройство районов нового жилищного строительства с полным инженерным оборудования территории и строительством объектов социальной сферы; устройством спортивных и парковых зон;

- реконструкция и благоустройство сложившихся жилых зон – ремонт и модернизация жилищного фонда, инженерных сетей и сооружений, ремонт и усовершенствование улично-дорожной сети, создание новых озелененных пространств и спортивных устройств.

При росте численности населения учитывался рост жилищной обеспеченности на человека на расчетный срок. Зона перспективного жилищного строительства составляет 36,6га.

Норма обеспеченности общей площадью на перспективу составляет 30,0 м² на человека, таким образом, необходимо строительство еще 5010м2.

Строительство нового жилья будет осуществляться на свободных территориях. В с. Бережновка предусматривается освоение территорий в восточной части, на въезде в село и в северной части селитебной территории села.

6.2.2 Развитие общественного центра

Общественно-деловая зона с.Бережновка предназначена для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального образования, административных, культовых зданий, объектов делового и финансового назначения, а также иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. В общественно-деловой зоне формируется система взаимосвязанных общественных пространств (главные улицы, площади, пешеходные зоны).

Настоящим генеральным планом предусматривается развитие уже  существующего центра по улице Калинина. Здесь предполагается развитие функций общественного центра за счет насыщения центро-формирующими объектами, реконструкции существующий зданий и сооружений, реконструкция, модернизации объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, благоустройство парковой зоны по ул. Калинина.

6.3 Организация социальных услуг и системы сервиса

Среди учреждений обслуживания можно выделить две категории:

1. Социально-значимые, где государственное регулирование по-прежнему остается определяющим и  обеспечивает социальный минимум, установленный конституцией Российской Федерации. К этим учреждениям относятся три важнейших социальных блока:

-медицинское обслуживание;

-культурно-образовательная сфера;

-комплекс физической культуры и спорта.

2. Виды обслуживания, большей частью перешедшие или переходящие на рыночные отношения. Это торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, коммунальное хозяйство. Сюда же относятся учреждения здравоохранения, образования, культурно-просветительные и развлекательные учреждения, предоставляющие услуги сверх гарантированного минимума. Их развитие преимущественно происходит путем саморегуляции и определяется спросом и платежеспособностью населения.

В настоящее время, за исключением предприятий торговли и бытового обслуживания, набор и емкость социально значимых объектов соответствует нормативной потребности, дальнейшее развитие социальной инфрастуктуры будет происходить исходя из приоритетных функций села, финансовых возможностей, в зависимости от потребительского спроса населения.

6.3.1 Расчет норматива обеспеченности и потребности

в детских учреждениях

Детские дошкольные учреждения

Расчетный норматив обеспеченности детскими дошкольными учреждениями определен в соответствии с прогнозом возрастной структуры населения и принимается исходя из 24% обеспеченности детей. В с.Бережновка размещен детский сад на 34 мест, в настоящее время его посещает 34 детей..

Потребность мест в дошкольных учреждениях на перспективу составляет - 147 мест. Существующий детский сад не обеспечивает потребность населения в детских садах  и на перспективу.

Общеобразовательные школы

В настоящее время в с.Бережновка  функционирует 1 общеобразовательная школа на 320 учащихся. Необходимое количество мест на расчетный срок должно составлять 273 мест.

Существующая общеобразовательная школа на 320 места полностью обеспечивает потребность села в школах и на перспективу.

6.3.2 Размещение учреждений здравоохранения

В настоящее время в селе функционирует МБУЗ по ул. Московская.

Учитывая социальную значимость отрасли в части охраны здоровья граждан, медицинская помощь, в первую очередь, должна определяться государственной политикой и базироваться на бюджетном финансировании.

6.3.3 Размещение учреждений культуры

В настоящее время на территории села имеется Дом культуры -  Бережновский информационно-досуговый центр на 400 мест.  На перспективу необходима обеспеченность -  108 мест. Вместимость существующего дома культуры обеспечивает потребность в учреждениях культуры с.Бережновка на расчетный срок. Однако здание Дома культура имеет большой износ и требует реконструкции или нового строительства.

6.3.4 Размещение объектов торговли и бытового обслуживания

Учитывая значение торговли, как одной из перспективных отраслей в проекте ориентировочно принята обеспеченность торговой площадью порядка 300 м² торговой площади на 1000 жителей.

Площадь существующих торговых площадей составляет 456 м², имеются также точки мелкорозничной торговли. Существующих торговых площадей не достаточно для обслуживания населения. На перспективу необходимо всего 136м² торговых площадей. Проектом предусмотрено реконструкция существующих зданий и неиспользуемых  помещений по ул.Калинина под магазины.

В поселке имеется также столовая, почта. Существующих площадей хватает для обслуживания населения на перспективу.

Вещевые и смешанные рынки продолжают оставаться важным фактором в насыщении потребительскими товарами по ценам более доступным широким слоям населения.

Потребность населения в учреждениях бытового и коммунально-бытового обслуживания должна быть удовлетворена за счет возникновения сети предприятий малого бизнеса, частных и индивидуальных предприятий (прачечные, химчистки, ремонт обуви, парикмахерские, бани). Совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей процесс развития рынка услуг, контроль целевого использования средств от льгот по арендной плате, ликвидации малоприспособленных, мелких предприятий и аналогичные меры приведут к дальнейшему развитию услуг населению.

6.4 Развитие территории природного комплекса

Зеленые насаждения

Все участки зеленых насаждений в с.Бережновка имеют низкую степень благоустройства. Улицы поселка не озеленены.

Положение села в засушливой зоне предъявляет повышенные требования к созданию системы зелёных насаждений, которая в определённой степени способствует созданию комфортных условий проживания.

В настоящее время на территории села преобладает застройка жилыми домами усадебного типа, на приусадебных участках которых произрастают многолетние фруктовые насаждения. Зелёные насаждения общего пользования представлены парком по ул.Калинина. Запроектирована реконструкция  парка, территория которого была заложена в предыдущем генплане, но не реализовано само озеленение и благоустройство парка. Данный вид озеленения должен иметь повышенную степень благоустройства. Для улучшения жизни и отдыха населения предусматривается увеличение площадей зеленых насаждений общего пользования. Это достигается путем организации новых объектов зеленого строительства на свободных территориях, в частности по ул.Советская, Комсомольская.

Помимо насаждений общего пользования в системе благоустроенных массивов зеленых насаждений большую роль будут играть насаждения ограниченного пользования. Насаждения санитарно-защитных зон от промышленной зоны наряду с функциональным назначением дополняют развитую структуру зеленых насаждений. Из насаждений специального назначения запроектированы санитарно-защитные насаждения между промзоной и жилым массивом в северной части села.

| №№ | Наименование зелёных устройств | Площадь, га | В том числе, га |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Существующее, сохраняемое | Новое строительство |
| 1 | Парк по ул.Калинина | 7,4 | 7,4 | - |
| 2 | Зеленые насаждения по ул.Советская | 1,52 | - | 2 |
| 3 | Древесно-кустарниковые насаждения между промзоной и жилым массивом в южной части села | 2,8 | - | 2,8 |

- 6.5  Градостроительная организация производственных, коммунально-складских территорий и территорий специального назначения

Градостроительные мероприятия по организации производственных и коммунально-складских зон, предусмотренные в настоящем генеральном плане, должны обеспечить улучшение экологической ситуации и более рациональное использование производственных территорий.

Генеральный план учитывает в основном сохранение промышленных и коммунально-складских зон на занимаемых территориях и создание новых за счет резерва территорий в существующей сельхоззоне села для последущего размещения объектов птицефабрики в соответствии с положениями проекта «Схема территориального планирования Николаевского района Волгоградской области».

Для территориального развития производственных зон в качестве наиболее перспективных резервных площадок рассматривались свободные территории в северной части села, непосредственно примыкающие к существующей промзоне.

Коммунально-складские объекты расположены в южной части села и не изменяют своего назначения и расположения.

В с.Бережновка расположена гостиница на 35 мест. Дополнительного размещения гостиниц на территории села  не требуется.

На расчётный срок увеличения территории действующего кладбища не предлагается. Участок кладбища включается в границы села Бережновка, площадь включаемого участка вместе с участком подъездной дороги – 2,06 га.

- 6.6 Развитие транспортного комплекса

- Транспорт и улично-дорожная сеть

Транспорт, наряду с другими инфраструктурными отраслями, обеспечивает базовые условия жизнедеятельности общества, являясь важным инструментом достижения социальных и экономических целей.

На территории села Бережновка транспортная инфраструктура представлена автомобильным.

Внешние автомобильные дороги

На исходный период внешняя дорожная сеть с.Бережновка представлена автомобильной дорогой общего пользования межмуниципального значения.

Основная автодорога, по которой осуществляются внешние транспортные связи с. Бережновка, имеет твердое покрытие, IV техническую категорию и обеспечивают выезды из села на региональную  дорогу Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград, а также иные внутрирайонные транспортные связи.

Улично-дорожная сеть

Улично-дорожная сеть села имеет четко выраженную прямоугольную схему с сеткой жилых улиц.

Общая протяженность улично-дорожной сети села составляет 17,6 км, в том числе с твердым покрытием — 7,9 км, то есть 27%.

Ширина улиц в красных линиях колеблется от 10 до 20 м.

К недостаткам улично-дорожной сети следует отнести отсутствие твердого покрытия на многих улицах.

Территориальное развитие села намечается в восточном направлении вдоль въездной автодороги.

Прохождение существующих и проектируемых магистральных улиц села показано в графических материалах проекта на карте развития транспортной инфраструктуры села.

Все улицы, как существующие, так и вновь проектируемые, подлежат асфальтированию.

Рекомендуемая ширина вновь проектируемых улиц в красных линиях — 20 - 25 м.

Хранение индивидуальных транспортных средств в настоящее время осуществляется в боксовых гаражах, размещенных непосредственно в усадебной застройке и в боксовых гаражах жилой двухэтажной застройки.

Кратковременное хранение автомобилей предусматривается на гостевых автостоянках, размещаемых в центрах социально-культурного обслуживания населения, зонах рекреации и жилых районах с двухэтажной застройкой.

- 6.7 Инженерная подготовка и благоустройство территории

Рельеф территории на которой расположен с.Бережновка спокойный и его высотное положение соответствует отметкам 34.00 – 38.00 м. Овраги расположены в прибрежной зоне и частично распространяются до застройки.

Автодороги в существующей застройке имеют асфальтовое покрытие, требующее частичного ремонта.

На основании вышеизложенного в расчётный срок предлагается выполнить следующие мероприятия:

В составе проектов планировки территорий, отводимых под комплексное жилищное строительство необходимо разработать схемы вертикальной планировки – первая очередь. Все улицы должны быть запроектированы с максимальным возвышением землёй до 0,5 м, с продольными уклонами в пределах 20%. Поперечный водоотвод предусмотреть за счёт поперечных уклонов дорог.

Устройство ливневой канализации (в наиболее простом открытом варианте) в расчетный срок;

Укрепление и благоустройство территории оврагов предусматривает полную засыпку оврагов и их максимальное озеленение. Засыпка тальвега оврагов должна производиться песком на глубину не менее 2 м, далее связанным грунтом послойно с уплотнением слоя.

Значительную часть работ по инженерной подготовке территории предполагается выполнить в составе проектов и работ по новому строительству и при реконструкции объектов.

В расчётный срок работы по благоустройству территории предлагается выполнять в соответствии с проектными решениями генерального плана, проектами планировки и межевания территории.

Необходимо разработать среднесрочную концепцию и программу благоустройства и озеленения территории с.Бережновка. Особое внимание при проведении работ необходимо обратить на согласованность и последовательность действий органов власти, служб и застройщиков при строительстве и реконструкции зданий и сооружений, дорог, инженерной инфраструктуры и благоустройства для исключения возможности разрушения и демонтажа объектов благоустройства и озеленения при проведении строительных и ремонтных работ.

Настоящим проектом предлагается выполнять работы по следующим направлениям:

- В расчётный срок основным направлением будут выступать работы по реконструкции и ремонту существующих искусственных покрытий с более широким применением современных материалов и технологий. Необходимо существенно расширить номенклатуру применяемых видов покрытия в зависимости от назначения, интенсивности использования и места расположения покрытия, особенно в части тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек, площадок различного назначения. Покрытие детских площадок рекомендуется выполнять из песчанно-гравийной смеси или специальных сертифицированных покрытий, что существенно снижает детский травматизм. Особое внимание при проектировании и выполнении работ необходимо обратить на рекомендуемые продольные и поперечные уклоны дорог, тротуаров, площадок, наличие водопропускных устройств, обеспечивающих отвод ливнёвых и паводковых вод. Проектирование, строительство и реконструкция тротуаров и пешеходных дорожек должно производиться с максимальным учётом сложившихся пешеходных связей и пожеланий населения.

- В расчётный срок необходимо увеличить площадь зелёных насаждений общего пользования в селитебной части села и выполнить работы по реконструкции и благоустройству территории парка с высадкой необходимого количества деревьев и кустарников. При реализации мероприятий по озеленению необходимо существенно расширить видовой состав применяемых растений, адаптированных к местным условиям произрастания.

- Особое внимание необходимо обратить на установку малых архитектурных форм в парке и других местах массового скопления людей. Необходимо восполнить недостаток монументально-декоративных произведений искусства на улицах села.

- Основные направления работы органов исполнительной власти села в части улучшения системы освещения села должны быть направлены на энергосбережение и совершенствование системы освещения. Необходимо добиваться нормируемого уровня освещения сельских улиц и дорог. Вторым направлением работ по освещению будет освещение территорий жилых кварталов и объектов социальной сферы – территории с пребыванием подростков и детей. Отдельное направление в освещении – это декоративное и архитектурное освещение; предлагается выполнить архитектурное освещение наиболее значимых в селе зданий, культовых объектов. Ночное освещение коммерческих объектов (реклама, вывески, витрины, подсветка и т.п.) должно согласовываться с органом уполномоченным на ведение градостроительной деятельности администрации поселения.

6.8 Развитие инженерной инфраструктуры

6.8.1 Водоснабжение

В настоящее время существующей  хоз.питьевой водопровод нуждается в реконструкции.

Протяженность существующих водопроводных сетей – 15,900п.м. На водопроводной сети размещены 47 водоразборных колонок.

Существующий хоз.-питьевой водопровод требует реконструкции. Для этого необходимо:

- произвести замену труб и закольцевать водопроводную сеть;

- установить приборы учета расхода воды;

- установить устройство плавного пуска;

- разработать проектную документацию на зоны санитарной охраны и оборудование этих зон, в соответствии с ФЗ РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03. 1999 г.

Схемой территориального планирования Николаевского муниципального района запланирована реконструкция существующих водопроводных сетей с.Бережновка  - 14км.

Общая протяженность проектируемых водопроводных сетей  планируемой застройки - 4,7 км.

На расчетный срок в селе предусматривается полное обеспечение питьевым и противопожарным водоснабжением.

На данной стадии проектные предложения сводятся к определению расчетного водопотребления.

Расчетный суточный расход воды на хозяйственно–питьевые нужды составил  270,0 м³/сут

Расход воды на полив зеленых насаждений в населенных пунктах составляет  67,5 м³/сут

Количество воды на нужды производства составляет 67,5 м³/сут

Расходы на пожаротушение  108 м³/сут

Планируемые объёмы водопотребление на территории с.Бережновка – общее водопотребление- 513м³/сут

Система хозяйственно-питьевого водоснабжения села принята однозонной, противопожарной, низкого давления. Минимальный свободный напор в сети при максимальном водопотреблении принят не менее 10л.

Водопроводная сеть трассируется по кольцевой схеме, оборудуется аварийными перемычками.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности работы хозяйственно-питьевого водопровода предусматриваются зоны санитарной охраны (ЗСО).

ЗСО устанавливаются в соответствии с действующими нормами – СанПиН 2.1.4.1110-02«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; СНиП 2.04.02-84*»Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

На сети устанавливаются колодцы с пожарными гидрантами и прочей водопроводной арматурой. Все параметры сети рассчитываются на следующей стадии проектирования. Всех водопользователей рекомендуется обеспечить счетчиками расходования воды.

Качество воды в сети хозпитьевого водопровода должно соответствовать нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая».

Схема водоснабжения должна корректироваться на последующих стадиях проектирования.

6.8.2 Водоотведение

В остальной части села хозяйственно-бытовые стоки сливаются в септики и выгребные ямы для накопления и хранения и откачиваются по мере заполнения с помощью ассенизационных машин, затем вывозятся.

Учитывая нестабильность экономической обстановки достоверность объемов перспективного водоотведения не гарантирована – расчеты подлежат уточнению и корректуре на последующих стадиях проектирования.

6.8.3 Теплоснабжение

Теплоснабжение в с.Бережновка от индивидуальных котлов – на газовом топливе. Отопление школы и МБУЗ – от котельной на жидком топливе, расположенной на территории школы и МБУЗ.

Проектом предусматривается устройство автономных котельных на объектах бюджетной сферы газовом топливе. Проектируемым теплоснабжением должны должны быть охвачены объекты социального назначения: детский сад, школа, МБУЗ, объекты культуры.

Схема теплоснабжения должна корректироваться на последующих стадиях проектирования.

6.8.4 Газоснабжение

Источником газоснабжения села Бережновка является природный газ, который по отводу от газопровода Средняя Азия - Центр подается на газораспределительную станцию «АГРС  г. Николаевск» расположенную в 3,8 км восточнее г.Николаевск. От «АГРС г.Николаевск» газ по газопроводу д 320 мм подается в с.Левчуновка от него газопроводом высокого давления, протяженностью 29,8км, снабжается с.Бережновка.

От газопровода высокого давления газ поступает в газорегуляторные пункты, где давление газа снижается до 0,003 МПа на индивидуально-бытовые, хозяйственные нужды и местное отопление. Газорегуляторные пункты предназначены для снижения давления газа и поддержания его на заданном уровне. В с.Бережновка функционирует 1 ГРПШ, находящихся на балансе ОАО «Газпром газораспределение Волгоград».

На перспективу предполагается перевод имеющихся котельных работающих на жидком топливе на газ и окончательное газоснабжения всех оставшихся жилых домов. Протяженность газопровода низкого давления – 23.3км. Расход газа в час – 1386,8 м3/час.

Расход газа на расчетный срок составит – 7,3 млн. м3/год.

6.8.5 Электроснабжение

Для гарантированного электроснабжения с.Бережновка настоящим проектом предлагается в расчётный срок провести следующие мероприятия:

- Реконструировать электросетевые комплексы ВЛ – 10 кВ в границах населенного пункта. На ВЛ -0,4 кВ применить изолированный провод (СИП);

- Произвести капитальный ремонт или заменить силовые трансформаторы 10/0.4 кВ, эксплуатирующиеся более 30 лет, с износом 60 %, и более;

- Скважины водозабора обеспечить электроэнергией от двух независимых источников питания. Вторым источником питания могут быть дизельные электростанции или резервные линии 0,4 кВ питающиеся от других источников питания;

- Электроснабжение детских садов и школ обеспечить от двух независимых источников питания;

Расчетные электрические показатели коммунально-бытовой нагрузки для проектируемой застройки составляют:

Согласно произведенных расчетов общая потребная мощность на расчетный срок составляет – 421 кВт, годовой расход электроэнергии на расчетный срок составляет 1836 тыс. кВт ч/год.

6.8.6 Связь

Проектом предполагается 100% телефонизация квартирного сектора, полная обеспеченность номерами объектов коммунального хозяйства, соцкультбыта, общественных, административных зданий.

Для обеспечения жителей существующего жилого фонда, не охваченных телефонизацией, телефонными номерами рекомендуется расширить существующие АТС, увеличив их монтируемую ёмкость.

В с.Бережновка предлагается развивать системы автоматической беспроводной радиотелефонной связи, кабельного телевидения, компьютерной сети, компании сотовой и пейджинговой связи, сеть передачи данных, централизованную радиотрансляционную сеть, сеть телевизионного вещания.

Нагрузка радиотрансляционной сети включает в себя индивидуальные радиоточки, устанавливаемые в индивидуальных домах и квартирах, радиоточки коллективного пользования, устанавливаемые в объектах соцкультбыта, а также громкоговорители уличной звукофикации.

Количество радиоточек коллективного пользования принято в размере 5% от числа индивидуальных.

- 7. Мероприятия по охране окружающей среды

Объекты охраны

К объектам и территориям, подлежащим охране, относятся природные и антропогенные комплексы, выполняющие средообразующие, буферные, компенсирующие функции, функции жизнеобеспечения и создания комфортных экологических условий в границах села и на прилегающих территориях:

- объекты и территории водного фонда – водотоки и водоемы (реки, протоки, ручьи, озера, пруды, водохранилища, болота);

- водоводы хозяйственно-питьевого назначения, водозаборные скважины, узлы и другие сооружения водоснабжения села;

- озелененные территории общего пользования;

- прочая растительность и лесные угодья;

- сельскохозяйственные угодья;

- территории учреждений отдыха и рекреационных зон;

- сады, коллективные сады, садовые участки;

- кварталы жилой застройки села;

- кварталы общественной застройки.

Зоны с особыми условиями использования территорий

В составе материалов по обоснованию проекта генерального плана выделены следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

- 1-й пояс зоны санитарной охраны водозаборов хозяйственно-питьевого назначения (в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»);

- санитарно-защитные полосы водоводов (в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»);

- водоохранные зоны водотоков и водоемов (в соответствии с Водным кодексом РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ и с изменениями №118-ФЗ от 14.07.2008 г.);

- санитарно-защитные зоны производственных, коммунальных объектов (в соответствии с новой редакцией СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», «Проектов организации СЗЗ» и других нормативных документов;

- санитарно-защитные зоны кладбищ;

Границы санитарно-защитных зон и санитарных разрывов производственных, коммунальных и прочих объектов приняты в материалах генерального плана села как ориентировочные в соответствии с классификацией санитарной опасности объектов новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Размеры водоохранных зон рек

| Наименование реки | Размер ВЗ (м) | Наименование нормативного документа |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Волгоградское водохранилище | 200 | Водный кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ |

Размер прибрежных защитных полос водотоков и водоемов с.Бережновка в соответствии с Водным кодексом РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров – для уклона до трех градусов, пятьдесят метров – для уклона три и более градуса. Масштаб генерального плана села и качество представленной для разработки проекта топографической основы не позволяют определить границы прибрежных защитных полос в графических материалах генплана. Границы могут быть определены либо в проектах планировки, либо в специализированных проектах организации водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

Охранная зона  для воздушных линий электропередачи напряжением   10 кВ устанавливается вдоль линии в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченных вертикальными плоскостями, отстоящими  по обе стороны линии от крайних проводов при не отклоненном их положении на расстоянии   20м . Установление охранной зоны нормируется правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 В.

Охранная зона газопровода среднего давления  7м от оси в обе стороны

Санитарная очистка территории

Санитарная очистка территории с.Бережновка направлена на содержание в чистоте селитебных территорий, охрану здоровья населения от вредного влияния бытовых отходов, их своевременный сбор, удаление и эффективное обезвреживание для предотвращения возникновения инфекционных заболеваний, а также для охраны почвы, воздуха и воды от загрязнения.

Для содержания в чистоте проектируемой территории проводится уборка, а затем вывоз отходов специализированными уборочными машинами по договору со спецавтохозяйством на свалку.

На всех площадях и улицах, в садах, парках и в других местах должны быть выставлены в достаточном количестве урны. Расстояние между урнами определяется органами коммунального хозяйства в зависимости от интесивности использования территории, но не более чем через 40 м на оживленных улицах и 100 м – на малолюдных. Очистка урн должна производиться систематически по мере их наполнения.

Для содержания  в чистоте улиц, площадей, кварталов проводится уборка, а затем вывоз отбросов специализированными уборочными машинами.

Зимняя уборка включает в себя уборку снега, устранение скользкости при гололеде, подметание и посыпка песком.

Для вывоза ТБО от жилых и общественных зданий необходимо приобретение машин специального назначения, а именно:

- мусоровозов – 1 машина;

- уборочных – 1 машина.

В жилых массивах также допускается сбор отходов ежедневно в мусоровоз.

Свалка ТБО площадью 6,5га размещена за пределами населенного пункта в границах Бережновского сельского поселения, в 1 км юго-западе с.Бережновка имеет санитарно-защитную зону -1000м.

8.  Основные технико-экономические показатели

| Показатели |  | Ед. измер. | Современное состояние | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель с.Бережновка в установленных границах | га | 396,8 | - |
| 1.1.1 | Зона жилой застройки | -«- | 78,3 | 36,6 |
| 1.1.2 | Зона объектов общественно-делового назначения | -«- | 2,4 | 2,4 |
| 1.1.3 | Зона объектов производственно-коммунального назначения | -«- | 10,7 | 10,7 |
| 1.1.4 | Зоны специального назначения | -«- | - | 1,6 |
| 1.1.5 | Зоны сельскохозяйственного использования | -«- | 165,1 | 70,03 |
| 1.1.6 | Зона объектов рекреационного назначения | -«- | 7,4 | 10,2 |
| 1.1.7 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктур | -«- | 96,1 | 23,58 |
| 1.1.8 | Земли водного фонда | -«- | 4,949 | 4,949 |
| 2 | Возрастная структура населения | % |  |  |
|  | -население моложе трудоспособного возраста |  | 41,3 | 32,1 |
|  | -население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 лет) | % | 53,4 | 55,8 |
|  | -население старше трудоспособного возраста | % | 23,5 | 23,5 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд-всего | тыс.кв.м. общей площади квартир | 29,6 | - |
| 3.2 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв.м. общей площади квартир | 29,6 | - |
| 3.3 | Новое жилищное строительство - всего | тыс.кв.м. общей площади квартир | - | 1,68 |
| 3.4 | Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |
|  | - водопроводом | % | 99 | 100 |
|  | - канализацией | % | - | - |
|  | - газом | % | 98 | 100 |
| 3.5 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв.м. | 17,1 | 30 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные образовательные учреждения-всего | мест | 34 | 140 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы всего | учащ. | 320 | 320 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улиц и дорог - всего | км | 17,6 | - |
|  | В том числе: - с твердым покрытием | км | 7,9 | 17,6 |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение, протяженность сетей | км | 15,9 | 14,0 |
| 6.2 | Канализация, протяженность сетей | км | - | 6,5 |
| 6.3 | Газоснабжение, Протяженность сетей | км | 23,3 | - |
| 7 | Ритуальное обслуживание население |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | ед./га | 2/2,6 | - |
| 8 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 8.1 | Общая площадь свалок | га | за пределами нас. пункта | за пределами нас. пункта |
| 9 | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |
| 9.1 | Озеленение санитарно-защитных зон | га | - | 2,8 |