Казенное предприятие Волгоградской области

«Областное архитектурно-планировочное бюро»

Николаевский филиал

| Заказчик: Администрация Бережновского сельского поселения Николаевского муниципального района Волгоградской области | Шифр: 110/15-15-ГП.МО-ПЗ |
| --- | --- |

Генеральный план
бережновского сельского поселения Николаевского района Волгоградской области

Том № 1 – МО.ПЗ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

Николаевск  2015 г.

Казенное предприятие Волгоградской области

«Областное архитектурно-планировочное бюро»

Николаевский филиал

| Заказчик: Администрация Бережновского сельского поселения Николаевского муниципального района Волгоградской области | Шифр: 110/15-15-ГП.МО-ПЗ |
| --- | --- |

Генеральный план
бережновского сельского поселения Николаевского района Волгоградской области

Том № 1 – МО. ПЗ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

Директор НФ КПВО ВОАПБ					Щетинин С.Б.

Николаевск  2015 г.

|  |  | Оглавление |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ВВЕДЕНИЕ | 5 |
| 2 |  | ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ Бережновском СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ | 7 |
| 3 |  | ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА | 8 |
| 4 |  | КОМПЛЕКСНЫЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ | 9 |
|  | 4.1 | ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ | 9 |
|  | 4.1.1 | КЛИМАТ | 9 |
|  | 4.1.2 | ОЦЕНКА ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ | 10 |
|  | 4.1.3 | РЕЛЬЕФ. ВОДНЫЙ БАССЕЙН.ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ. | 11 |
|  | 4.1.4 | РАСТИТЕЛЬНОСТЬ | 12 |
|  | 4.1.5 | СОСТОЯНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ | 13 |
|  | 4.2 | АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ | 14 |
|  | 4.2.1 | СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ | 14 |
|  | 4.2.2 | ЗЕМЕЛЬНЫЙ ФОНД села | 15 |
|  | 4.2.3 | ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ | 16 |
|  | 4.2.4 | Сведения о видах. назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов федерального и регионального значения | 17 |
|  | 4.2.5 | Сведения о видах. назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения муниципального района. местного значения поселения | 17 |
|  | 4.3 | СИСТЕМА ПЛАНИРОВОЧНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ | 18 |
|  | 4.3.1 | ОГРАНИЧЕНИЯ ПО УСЛОВИЯМ ОХРАНЫ ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСА. | 18 |
|  | 4.3.2 | ЗОНЫ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ | 19 |
|  | 4.4 | социально-экономические факторы | 20 |
|  | 4.4.1 | ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ | 20 |
|  | 4.4.2 | ДЕМОГРАФИЯ И ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ | 20 |
|  | 4.4.3 | ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БАЗА РАЗВИТИЯ СЕЛА Бережновка | 20 |
|  | 4.4.4 | СОСТОЯНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЖИЛОГО ФОНДА | 22 |
|  | 4.4.5 | СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА | 24 |
|  | 4.4.6 | ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА | 26 |
|  | 4.4.7 | ОЦЕНКА УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ | 27 |
|  | 4.5 | ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОМПЛЕКСНОГО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА ТЕРРИТОРИИ. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ. | 29 |
| 5 |  | ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МЕТОДАМИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ | 31 |
|  | 5.1 | ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ | 31 |
|  | 5.2 | ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ С.бережновка | 32 |
| 6 |  | БАЗОВЫЙ СЦЕНАРИЙ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ СЕЛА бережновка | 35 |
|  | 6.1 | КОНЦЕПЦИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ | 35 |
|  | 6.2 | ОПТИМИЗАЦИЯ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ | 36 |
|  | 6.3 | ПРОЕКТНОЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ | 37 |
|  | 6.4 | ПЕРСПЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПТИМИЗАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ | 38 |
| 7 |  | ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ | 39 |
|  | 7.1 | ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ГРАНИЦЫ НАСЕЛЁННОГО ПУНКТА | 39 |
|  | 7.2 | ПРОЕКТНЫЕ ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ | 39 |
|  | 7.3 | ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗОН И НОВОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 41 |
|  | 7.3.1 | НОВОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 41 |
|  | 7.3.2 | РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЦЕНТРА | 43 |
|  | 7.4 | СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СЕТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТАМИ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 44 |
|  | 7.4.1 | Расчет нормативаобеспеченности и потребности в детских учреждениях | 45 |
|  | 7.4.2 | Размещение учреждений здравоохранения | 46 |
|  | 7.4.3 | Размещение учреждений культуры | 46 |
|  | 7.4.4 | Размещение объектов торговли и бытового обслуживания | 46 |
|  | 7.5 | Развитие территории природного комплекса | 47 |
|  | 7.6 | Градостроительная организация производственных, коммунально-складских территорий и территорий специального назначения | 49 |
|  | 7.7 | РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА | 50 |
|  | 7.8 | ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ | 51 |
|  | 7.9 | РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 53 |
|  | 7.9.1 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ | 53 |
|  | 7.9.2 | ВОДООТВЕДЕНИЕ | 56 |
|  | 7.9.3 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | 57 |
|  | 7.9.4 | ГАЗОСНАБЖЕНИЕ | 57 |
|  | 7.9.5 | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ | 58 |
|  | 7.9.6 | СИСТЕМЫ СВЯЗИ | 60 |
| 8 |  | МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 60 |
| 9 |  | ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ | 63 |

- Введение

Проект генерального плана Бережновского сельского поселения Николаевского района Волгоградской области разработан КПВО «Волгоградское областное архитектурно-планировочное бюро» Николаевский филиал по заказу администрации Бережновского сельского поселения (муниципальный контракт №110 от 27.10.2014г.) в соответствии с утвержденным техническим заданием.

Основанием для разработки является необходимость решения органами местного самоуправления вопросов местного значения и реализации полномочий в соответствии  с современным законодательством:

- положениями статьи 9 «Градостроительного кодекса Российской Федерации» №190-ФЗ от 29.12.2004 г.;

- положениями закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 06.10.2005 г.;

- положениями Градостроительного кодекса Волгоградской области (Закон Волгоградской области от 24 ноября 2008 года № 1786-ОД)

Для генерального плана установлен расчетный срок – 2038г. Данный срок является условным, так как сроки реализации намечаемых мероприятий будут зависеть от бюджетных возможностей сельского поселения. Генеральный план — основной документ, нацеленный на определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, обеспечения интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

В новых условиях социально-экономического развития потребовались новые подходы и новые принципы при разработке генерального  плана. Переход к экономико-правовому управлению развитием поселений, необходимость координации государственных, общественных и частных интересов, усиления органов территориального управления и самоуправления и рост строительной активности потребовали перехода от градостроительного проектирования к градостроительному регулированию. В связи с этим изменилось и назначение генерального плана как стратегического документа. Из  руководства он должен превратиться в инструмент управления градостроительной деятельностью.

Показатели развития народного хозяйства, приведенные в проекте, частично являются самостоятельной разработкой генерального плана, а частично обобщают прогнозы, предложения и намерения органов государственной власти Волгоградской области, различных структурных подразделений администрации Николаевского муниципального района, администрации Бережновского сельского поселения и иных организаций.

Материалы генерального плана  Бережновского сельского поселения Николаевского муниципального района разработаны на основе:

- анализа материалов, предоставленных структурными подразделениями  администрации Николаевского муниципального района и  администрацией Бережновского сельского поселения, ведомствами и министерствами Волгоградской области;

- «Схемы территориального планирования  Николаевского муниципального района», утвержденной  решением Николаевской районной Думы от 28.06.2011 №27/163;

- ранее разработанного генплана села Бережновка, выполненного институтом «Волгоградгипросельхозстрой»  в 1964г.

- Ранее разработанных Правил землепользования и застройки, утвержденных Решением Совета депутатов Бережновского сельского поселения Николаевского муниципального района Волгоградской области от 15.08.2014г. № 66.

- информационно-аналитических материалов паспорта социально-экономического развития Николаевского муниципального района.

- «Временных региональных нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области» (в ред. постановления Главы Администрации Волгоградской обл. от 21.01.2011 N 27,

- «Схемы территориального планирования Волгоградской области»,

- Закон Волгоградской области «Об установлении границ и наделении статусом Николаевского района и муниципальных образований в его составе» от 14.02.2005 г. № 1005-ОД

- «Градостроительный кодекс Волгоградской области» (в ред. Законов Волгоградской области от 04.03.2009 N 1857-ОД, от 13.05.2010 N 2042-ОД),

Генеральный план Бережновского сельского поселения содержит текстовые и графические материалы утверждаемых положений и материалов по их обоснованию, установленных в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности Российской Федерации, Волгоградской области.

Утверждаемая часть Генерального плана Бережновского сельского поселения состоит из Положения о территориальном планировании Бережновского сельского  поселения Николаевского муниципального района Волгоградской области и графических материалов:

- Карта 1 «Карта планируемого размещения объектов местного значения Бережновского сельского поселения Николаевского муниципального района Волгоградской области»

- Карта 2 «Карта границ населенных пунктов, входящих в состав Бережновского сельского поселения Николаевского муниципального района Волгоградской области»

- Карта 3 «Карта функциональных зон села Бережновка Николаевского муниципального района Волгоградской области»

- Карта 3 «Карта развития инженерной инфраструктуры села Бережновка Николаевского муниципального района Волгоградской области»

Материалы по обоснованию Генерального плана Бережновского сельского поселения состоят из пояснительной записки и графических материалов:

- Карта 1 «Существующее состояние и ограничения использования территории» (в составе 3 чертежей);

- Карта 2 «Карта комплексного развития  территории села Бережновка».

2.Основные цели и задачи Генерального плана

Целью генерального плана является:

- разработка долгосрочной стратегии развития территории села Бережновка на основе комплекса мероприятий во всех сферах хозяйственной деятельности для обеспечения устойчивого развития территории как единой градостроительной системы;

- обеспечение органов местного самоуправления села инструментом для эффективного управления территорией в соответствии с законодательством Российской Федерации и Волгоградской области.

Задачи разработки генерального плана:

- выявление проблем, потенциальных возможностей и условий наиболее полного и эффективного развития территории;

- формирование градостроительной стратегии развития территории;

- прогнозирование социально-экономического развития территории;

- определение основных направлений развития инженерной и транспортной инфраструктуры села;

- определение зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения;

- установление границы населённого пункта;

- установление границ зон с особыми условиями использования территорий, функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон, границ зон существующего и планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения;

- определение территорий для нового жилищного строительства;

- выявление резервных территорий для размещения промышленных и коммунальных объектов;

- разработка предложений по охране окружающей природной среды и улучшению санитарно-гигиенических условий.

Генеральный план является обязательным документом для органов государственной власти, органов местного самоуправления при принятии ими решений и реализации таких решений и может являться основанием для изменения границ населенных пунктов в установленном порядке.

3.Общие сведения об Бережновка сельском поселении

Бережновское сельское поселение расположено в северной части Николаевского района в 47 км от районного центра – городского поселения г.Николаевск. Граничит с Камышинским, Старополтавским муниципальными  райономи, Политотдельским, Барановским сельскими поселениями.

Поселение занимает территорию площадью 34457,9га, в том числе земли поселений 396,8га, на которых  проживает 1701 человек (по состоянию на 01.11.2014г.)

Село Бережновка находится в 47 км севернее от г. Николаевск - центра муниципального района,  расположено на левом берегу Волгоградского водохранилища.

Имеются автомобильная дорога с твердым покрытием в направлении районного центра.

Основной хозяйствующий объект поселения, имеющий растеневодческое и животноводческое направление – расположенное вне границ села.

Бережновское  сельское поселение Николаевского муниципального района Волгоградской области образовано Законом Волгоградской области "Об установлении границ и наделении статусом Николаевского района и муниципальных образований в его составе" № 1005-ОД от 14.02.2005 года.

Настоящий генеральный план разрабатывается на часть поселения применительно к населенному пункту село Бережновка.

4 Комплексный градостроительный анализ территории сельского поселения

4.1  Природно-климатические условия

4.1.1 Климат

Николаевский муниципальный район располагается в северо-восточной части Волгоградской области и характеризуется резко выраженным континентальным климатом с недостаточным количеством атмосферных осадков, жарким летом, суровой зимой, большой испаряемостью и низкой относительной влажностью летом, частыми засухами и суховеями.

Преобладающее направление зимних ветров северо-восточное,юго-западное, летних – северное, западное. Снеговая нагрузка – 70 кг/мг.

Расчетная среднемесячная максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца (град. С) +29.3.

Расчетная среднемесячная температура воздуха наиболее жаркого месяца (град. С) +23.5.

Расчетная среднемесячная температура воздуха наиболее холодного месяца (град. С) -11.5.

Направление ветров, также как и их скорость, меняются часто и резко. Наибольшими скоростями отличаются ветры в январе. Лето жаркое сухое и пыльное. Отрицательное действие оказывают сухие юго-восточные ветры. Преобладающие ветры: в январе – восточные, юго–восточные, в июле – западные и северо–западные. Зима умеренно-холодная. Среднегодовая скорость ветра, вероятность превышения которой составляет 5% - 4,3 м/сек.

Коэффициент, учитывающий рельеф местности, равен 1.

Коэффициент температурной стратификации атмосферного воздуха А=200.

Среднегодовая относительная влажность воздуха равна 68%.

Глубина промерзания почвы 1,35м.

Продолжительность безморозного периода 153-163 дня.

Среднегодовое количество осадков составляет 335 мм, из них осадки теплового сезона составляют около 60% (192 мм).

Появление снегового покрова, в среднем, начинается 20 ноября, самое раннее – 20 октября и самое позднее 1 января. Средняя дата схода устойчивого снегового покрова обычно имеет место 25 марта, самая ранняя – 28 февраля и самая поздняя – на 18 апреля. Продолжительность периода со снеговым покровом достигает в среднем 101 день. Средний максимум декадных высот снегового покрова за зиму в открытом месте равен – 16 см, что объясняется, с одной стороны, небольшим количеством осадков в холодный период, и с другой стороны часто дующими ветрами, сдувающими снег с равнинных площадей в балки и овраги.

Климатические условия планировочных ограничений не вызывают, но требуют при строительстве необходимых теплотехнических мероприятий. По агроклиматическому районированию район является благоприятным для сельскохозяйственного производства: земледелия, производства зерна, кормопроизводства, бахчеводства, садоводства и животноводства.

4.1.2 Оценка инженерно-геологических условий

В геологическом строении территории принимают участие современные отложения и верхне-четвертичного возраста, сложенные супесями и пылеватыми песками с линзами суглинков и супесей.

Геолого-литологическй разрез предоставлен в следующем виде:

Слой1. Почвенно-растительный слой супесчанный, маловлажный с корнями растений, мощностью до 0,2м.

Слой 2. Супесь коричневая, твердая с линзами суглинка и песка мощностью от 0,4м до 1,1м.

Слой 3. Песок коричневый, пылеватый, маловлажный средней плотности, кварцеватый с линзами  суглинка и супеси вскрытой мощностью от 4,7 до 5,8м.

По степени засоленности пылеватые пески слоя 3 относятся к незасоленным грунтам.

По степени агрессивного воздействия грунтов выше уровня подземных вод для сухой зоны влажности на бетонные и железобетонные конструкции слоя3 относятся к слабоагрессивным и неагрессивным

Коррозийная активность грунтов низкая. По степени морозостойкости грунты относятся к непучинистым.

4.1.3 Рельеф. Водный бассейн, водные ресурсы

В геоморфологическом отношении территория Николаевского района расположена в северо-западной части Прикаспийской низменности на левобережье реки Волги и приурочена к трем геоморфологическим элементам:

1. Приволжская песчаная гряда.

2. Морская хвалынская аккумулятивная равнина.

3. Вторая надпойменная терраса р.Волги.

Поверхность Приволжской песчаной гряды гривисто-волнистая с ассиметричными склонами, пологими к востоку и более крупными и короткими в сторону Волги. Вершины грив покрыты развеваемыми песками. Высота гряды до 4О-45м БС, что на 10-15 м. превышает расположенную восточнее Хвалынскую равнину. Западный склон Приволжской песчаной гряды со стороны Волги подвергнут эрозионному расчленению. Морская Хвалынская аккумулятивная равнина, примыкающая к пологим восточным склонам Приволжской гряды, имеет ровную поверхность и на значительных участках превышение рельефа составляет всего 2-3м., абсолютные отметки поверхности изменяются от 20 до 25 м. БС. Хвалынская терраса прослеживается широкой полосой вдоль водохранилища. К ней приурочена вся существующая застройка села Бережновка. Поверхность террасы ровная с небольшим уклоном в сторону водохранилища, к которому она обрывается крутым уступом.

Вторая надпойменная терраса р. Волги вытянута узкой полосой вдоль водохранилища и расчленена балками и оврагами, некоторые балки являются временными или постоянными водотоками, абсолютные отметки поверхности составляют 15-25 м. БС. Наиболее крупный овраг находится на юге территории села.

Территория района входит в пределы Прикаспийского артезианского бассейна. Основным водоносным горизонтом является водоносный горизонт хвалынско-хазарских отложений, который следует рассматривать как единый водоносный горизонт. Глубина залегания изменяется от 8.0 до 16.0м. Дебит скважин достигает 9,2 л/сек, при понижении от 4.2 до 14,2 м. Коэффициент фильтрации водовмещающих пород составляет 2,2-18,0 м/сут, в отдельных случаях до 24,0 м/сут. Воды горизонта в основном пресные с минерализацией до 1.2 г/л, реже до 3 г/л, по химическому составу смешанные и гидрокарбонатные натриевые.

Водоносный горизонт апшеронских отложений практического значения не имеет, т.к. содержит солоноватые и соленые воды, которые для водоснабжения не пригодны. Водоносный горизонт альб-сеноманских отложений перспективен, но развит только вдоль береговой полосы Волгоградского водохранилища, что ограничивает его использование. Водовмещающими породами служат мелко- и разнозернистые кварцевые пески мощностью до 70 м., дебит скважин колеблется от 1 до 5 л/сек, а бесфильтровых скважин до 11 л/сек. По минерализации воды пестрые с сухим остатком от 0.23 до 3.0 г/л.

Река Волга у села Бережновка находится в зоне подпора от плотины Волгоградской ГЭС. Форсированный горизонт при пропуске паводка 1% обеспеченности – 15,8 м. Волновой режим водохранилища характеризуется высотой волны 4,0 м при скорости ветре 40 м/сек. Начало ледовых явлений на водохранилище отмечается в конце ноября, разрушение ледостава и очищение водохранилища ото льда – в начале апреля.

В половодье территория не затапливается, заболоченности нет

Инженерно-геологические условия в целом благоприятны для всех видов капитального строительства. Равнинность местности создает благоприятные условия для развития всех отраслей народного хозяйствам.

К неблагоприятным в инженерно-геологическом отношении территориям относятся участки, вытянутые узкими полосами и отдельными участками вдоль Волгоградского водохранилища с весьма крутыми обрывами, которые достигают высоты 10-15 м. Обрывы сложены в основном породами верхне- и среднечетвертичной систем, которые литологически представлены шоколадными глинами, суглинками и песками. Строительство на этих участках нежелательно, так как может привести к обрушениям склона и оползням.

- 4.1.4 Растительность

Николаевский муниципальный район по схематической карте растительности Волгоградской области расположен в степной зоне сухих степей. Здесь произрастают дерновинно-злаковые сухостепные группировки (типчаково-ковыльные, житняковые, полынные)

В настоящее время под влиянием длительного и бессистемного выпаса первичная целинная растительность значительно изменилась. В результате на значительной части кормовых угодий получили распространение среднесбитые пастбища с полынково-типчаковыми, разнотравно-типчаковыми, белополынными, полынковыми и другими группировками. Характерной чертой растительности является ее неоднородность, связанная с разнообразием рельефа, почв, увлажнения, влиянием сбоя.

Комплексность почвенного покрова пастбищ с участием зональных почв и солонцов, отражается в мозаичности растительного покрова, представленного зональными растениями с прутняково-белополынной, чернополынной и злаково-ромашниковой группировками, характерными для солонцов и зональных сильносолонцовых почв. Такие пастбища рекомендуется использовать весной и осенью.

Растительность на песках и зональных песчаных и супесных почвах представлена сочетаниями песчаноковыльных, злаково-песчаноковыльных, песчанополынных и других группировок.

В поймах рек на пойменных почвах  растительный покров  характеризуется более густым и богатым травостоем. Здесь распространены осочка, солодка голая, таволга шестилепестная, подмаренник и другие. Это лучшие сенокосы сухо-степной подзоны.

Таким образом, видовой состав с  растительности находится в тесной взаимосвязи с рельефом, и соответственно, со степенью увлажнения.

На территории района встречаются известняки, природные пески, глины. Рядом с районным центром находится самое большое из разведанных в России месторождение бишофита.

- 4.1.5 Состояние водных ресурсов

Водоснабжение села Бережновка Николаевского района Волгоградской области осуществляется от артезианских скважин. Объекты водоснабжения принадлежат Бережновскому сельскому поселению, обслуживает организация НП «Исток/5».

Источником водоснабжения служат подземные воды верхнего горизонта хазарских и альбсеноманского мелового горизонта. На территории села Бережновка расположено 7 скважины и 3 водонапорные башни.

Вода из скважин поступает в распределительную сеть на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственно-технические нужды.

Полив огородов и приусадебных участков осуществляется от технического водопровода, для подачи воды в который, используются водоводы и водозабор из Волгоградского водохранилища.

4.2 Архитектурно-планировочная организация территории

- 4.2.1 Современное использование территории

Территория села Бережновка расположена на левом берегу Волгоградского водохранилища в северо-восточной части Волгоградской области. Основная ландшафтная особенность территории – равнинность. Рельеф территории ровный с небольшим уклоном в сторону водохранилища. Природные условия в целом благоприятны для проживания людей и производственной деятельности.

Институтом «Волгоградгипросельхозстрой» в 1964 году был выполнен проект планировки и застройки с.Бережновка –колхоза имени Калинина Николаевского района Волгоградской области. На расчетный срок проект планировки был реализован в части строительства жилья из расчета обеспеченности жильем. Жилая зона застроена квартальной системой. Зона сельхозобъектов была реализована в полном объеме, однако в настоящее время существовавшие объекты разрушены и зона отсутствует полностью. Производственная  зона, ранее построенная в северной части   села  объектами МТФ, в настоящее время находится в разрушенном состоянии.

На территории села прослеживается чёткое функциональное зонирование – промышленные территории в основном сосредоточены в северной части села, коммунально-складские территории – в южной, большую часть территории занимает селитебная зона.

Центр сформировался на улице Калинина. В центральной части села сформировалась система объектов общественно-делового, коммерческо-торгового назначения. Улица Калинина в структуре села является главной планировочной осью, которая делит территорию села на две практически равные части. Здесь располагается большая часть объектов выполняющих торгово-коммерческие функции. Прямоугольная сетка улиц делит территорию села на небольшие кварталы. Застройка вдоль улиц сформирована в основном индивидуальными домами усадебного типа, в центральной части села частично реализованы предложения предыдущего «Генерального плана», где осуществлены строительством в основном 2-этажные многоквартирные дома, а также одноэтажные блокированные жилые дома. Школа, детский сад, административное здание размещены в отдельных зданиях.

Селитебные территории занимают площадь около 78,3 га и сформированы преимущественно небольшими кварталами прямоугольной формы площадью около 2,5 га (средний размер 240 х 100м). Преобладающим типом застройки на территории села является усадебная.

В центральной части села сформировалась территория под парк.

В настоящее время в большей степени получило развитие строительство индивидуальных жилых домов усадебного типа и объектов торгово-коммерческого назначения. Под жилищное строительство осваиваются территории в южной части села, где имеется значительный резерв свободных от застройки территорий.

Промышленные и коммунально-складские территории в основном сконцентрированы в сложившейся промзоне в северной части села. Большая часть промышленных территорий используется неэффективно и имеет значительные по площади территориальные резервы.

- 4.2.2 Земельный фонд села

Законом Волгоградской области от 14.02.2005г. № 1005-ОД «Об установлении границ и наделении статусом Николаевского района и муниципальных образований в его составе» определены границы Бережновского сельского поселения в составе Николаевского района Волгоградской области, в пределах которых и разрабатывается настоящий генеральный план.

Общая площадь земель в границах муниципального образования составляет 34457,9 га.

Территория Бережновского сельского поселения включает в себя еще один населённый пункт – поселок Заволжский.

В настоящее время границы села Бережновка инструментально не закреплены в соответствии с требованиями №131 ФЗ.

Общая площадь земель населенных пунктов, входящих в Бережновское поселение представлена  согласно таблице:

Таблица «Площадь земель населенных пунктов»

| № п/п | Наименование населенного пункта | Площадь в границах кадастровых кварталов (га) | Площадь существующих границ по генеральному плану (га) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Село Бережновка Поселок Зоволжский | 396,8 28,0 | 401,4 28,0 |

Площадь земель сельскохозяйственных угодий составляет около 33800га, что является основным ресурсом агропромышленного комплекса.

Использование территории в границах населенного пункта с.Бережновка складывается в основном из жилой зоны, производственной зоны, зоны сельскохозяйственного использования  и инфраструктурных зон, обслуживающих жилье и производство.

Современное использование территории.

| Показатели |  | Единица измерения | Современное состояние | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
|  | Территория |  |  |  |
| 1 | Общая площадь земель села Бережновка в установленных границах | га | 401,4 | 100 |
| 1.1 | Зона жилой застройки | га | 78,3 | 22,4 |
| 1.2 | Зона объектов общественно-делового назначения |  | 2,4 | 0,5 |
| 1.3 | Зона объектов производственно-коммунального назначения |  | 10,7 | 9,5 |
| 1.4 | Зоны специального назначения |  | - | - |
| 1.5 | Зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктур |  | 96,1 | 13,5 |
| 1.6 | Зоны сельскохозяйственного использования |  | 165,1 | 50,5 |
| 1.7 | Рекреационные зоны |  | 7,4 | - |
| 1.8 | Земли водного фонда |  | 8,5 | 3,6 |
| 1.9 | Санитарно-курортная зона | га | 28,3 |  |

- 4.2.3 Функциональное зонирование территории

Зона жилой застройки, в основном сосредоточены в центральной части села вдоль Волгоградского водохранилища, на периферии. Жилые зоны сформированы застройкой индивидуальными жилыми домами с приусадебными  участками, застройкой малоэтажными многоквартирными жилыми домами с приквартирными земельными участками, застройкой малоэтажными жилыми домами, а также  включают в себя территории, преимущественно занимаемые учреждениями дошкольного образования, школьного образования.

Зона объектов общественно-делового назначения на территории села представлены зонами объектов административно-делового и общественного назначения и включают в себя территории, преимущественно занимаемые зданиями органов государственного и муниципального управления, гостиницами, магазинами, объектами оптово-розничной торговли, предприятиями общественного питания.

Зона объектов производственно-коммунального назначения представлены территориями производственных  и  коммунально-складских объектов.

Зона сельскохозяйственного использования включают в себя земли сельскохозяйственного использования.

Зона объектов рекреационного назначения включают в себя территории, предназначенные для  занятия зелёными насаждениями общего пользования – парками.

Зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктур включают в себя территории объектов инженерной инфраструктуры, объектов транспортной инфраструктуры, зону улично-дорожной сети.

Зона санитарно-курортного назначения включает в себя зоны отдыха вдоль берега водохранилища.

4.2.4Сведения о видах, назначении и наименованиях

планируемых для размещения объектов федерального и

регионального значения

Согласно утвержденных программ  развития Волгоградской области размещение новых объектов регионального  значения на территории села Бережновка не запланировано. Размещение объектов федерального значения на рассматриваемой территории согласно схем территориального планирования РФ не предусматривается.

4.2.5 Сведения о видах, назначении и наименованиях

планируемых для размещения объектов  местного значения муниципального района, местного значения поселения

В схеме территориального планирования  Николаевского муниципального района, утвержденной  решением Николаевской районной Думы от 28.06.2011 №27/163 предусматриваются следующие мероприятия на перспективу:

- строительство котельных для школы и МБУЗ на газовом топливе.

-  реконструкцию систем водоснабжения и поливной системы в с.Бережновка.

- строительство и реконструкция внутри поселковых дорог с твердым покрытием.

- строительство системы водоотведения и канализационных вод.

-  планируется строительство моста на территории Бережновского сельского поселения через реку Еруслань, который будет соединять территорию Николаевского и Старополтавского районов.

- строительство коровника на 200 голов, на территории ИП КФК Ткаченко В.В.

- реконструкция двух спортивных площадок.

- реконструкция памятника архитектуры (памятный знак в честь земляков погибшим в годы ВОВ) и захоронения (братская могила советским работникам).

- реконструкция ДК.

4.3 Система планировочных ограничений

В соответствии со статьёй 1 Градостроительного кодекса РФ зонами с особыми условиями использования территорий называются охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На территории села Бережновка находятся следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

- Санитарно-защитные зоны;

- Санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- Водоохранные зоны;

- Зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- Зона охраны объектов культурного наследия.

- Санитарно-курортную зону.

- 4.3.1 Ограничения по условиям охраны природного комплекса.

В соответствии с Водным Кодексом Российской Федерации №74-ФЗ от 3 июня 2006 года установлены минимальные размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос:

- водоохранная зона Волгоградского водохранилища - 200 м;

- прибрежная защитная полоса - 50 м.

Площадь водоохранной зоны в пределах границы с.Бережновка – 2,9 га, в границах прибрежной защитной полосы –4,6 га.

В пределах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянка транспортных средств в необорудованных местах.

Санитарно-защитные зоны выделены на основе СанПиН 2.2.1 /2.1.1.1200-03 для объектов производственного, коммунально-складского назначения. Размеры санитарно-защитных зон установлены в пределах 50 м.

Санитарные разрывы от магистральных инженерных и транспортных линейных объектов выделены по СанПиН 2.2.1 /2.1.1.1200-03 по нескольким категориям – разрыв до жилья, разрыв до объектов водоснабжения. Предполагается, что при подготовке документов по планировке территории будет осуществляться дальнейшая оценка конкретной площадки, намечаемой для строительства, с точки зрения нахождения её в пределах разрыва для данного объекта.

Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения устанавливается для охраны водных скважин, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения, от бактериологического и химического загрязнения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». На территории первого пояса зоны санитарной охраны выполняются специальные мероприятия по благоустройству территории и предотвращению её загрязнения согласно СанПиН 2.1.4.1110-02.

На территории второго пояса зоны санитарной охраны источников водоснабжения выполняются специальные мероприятия по благоустройству, не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, применение удобрений и ядохимикатов, рубка леса главного пользования и реконструкции.

- 4.3.2 Зоны особо охраняемых природных территорий

на территории села Бережновка отсутствуют.

Планировочные ограничения отображены на чертежах «Карта ограничений использования территории» и «Карта оценки комплексного развития территории» материалов по обоснованию настоящего проекта.

- 4.4 Социально-экономические факторы

- 4.4.1 Экономико-географическое положение и факторы развития

Село Бережновка является центром Бережновского сельского поселения Николаевского муниципального района Волгоградской области. Расстояние от села Бережновка до областного центра, г. Волгоград составляет 247 км.

Факторами, способствующими дальнейшему развитию территории села Бережновка являются.

- благоприятные природно-климатические условия;

- наличие мощной водной артерии Волгоградского водохранилища;

- расположение на автодороге областного значения «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград»

4.4.2 Демография и трудовые ресурсы

По данным паспорта социально экономического развития Николаевского Муниципального района, иным статистическим данным население Бережновского сельского поселения представлено таблице 2:

Таблица 2 «Демография»

|  | По состоянию на 2013 год |
| --- | --- |
| Население всего | 1701 человек |
| С.Бережновка | 1701 человек |
| Детей до 15 лет, всего: | 411 человек |
| в том числе дети до 7 лет | 231 человек |
| Население в трудоспособном возрасте | 489 человек |
| Население старше трудоспособного возраста | 357 человек |

Из общего числа проживающих в поселении трудоспособное население составляет  38%, из которых 100%, которого имеет постоянную работу в социальной сфере, сфере обслуживания, предприятиях сельского хозяйства.

Негативные демографические процессы последнего десятилетия сказались на возрастной структуре, привели к старению населения. Сказалось также и чисто демографическое явление – снижение рождаемости.

- 4.4.3 Экономическая база развития села Бережновка

Экономика села Бережновка в настоящее время представлена следующими видами хозяйственной деятельности:

- деятельности, связанные с сельским хозяйством;

- деятельности, связанные с распределением электроэнергии, газа и воды;

- деятельности, связанные с производством материальных и нематериальных услуг (транспорт и связь, розничная торговля; гостиницы; образование и прочие коммунальные, социальные и персональные услуги).

В последние годы в экономике села происходят заметные структурные сдвиги. Это находит свое проявление в тенденции к увеличению доли производств услуг.

Бережновского сельское поселение обладает значительными территориальными ресурсами. Доля земель сельскохозяйственного назначения от общей территории всего поселения составляет 95,8%.

В агропромышленном комплексе определены основные проблемы:

- снижение природного потенциала отрасли – плодородия почвы, поголовья племенного скота;

- недостаточные проводимые мероприятия по оказанию помощи личным подсобным хозяйствам;

- недостаточная мелиоративная работа;

Основной задачей развития агропромышленного комплекса является обеспечение производственной безопасности района и поддержка местных сельхозпроизводителей.

Сельхозпроизводители финансируются с поддержкой из федерального и областного бюджетов, бюджета района.

В настоящее время в условиях рыночной экономики значительная роль  отводится предприятиям малого бизнеса, представленным в основном предприятиями по переработке сельскохозяйственной продукции, торговли и общественного питания.

К основным особенностям малых предприятий относятся:

- низкая материалоемкость;

- высокая степень гибкости;

- возможность быстрой перестройки производства;

- малый фонд зарплаты;

- небольшие инвестиции в оборудование и управленческие расходы;

- возможность для управляющих совмещать несколько профессий;

- способность принимать более гибкие и оперативные решения.

Потребность населения в предприятиях торговли может быть удовлетворена за счет разнообразных форм торгового обслуживания:

- малых торговых предприятий специализированных и узкоспециализированных;

- сети, так называемых, «удобных магазинов», расположенных в радиусе пешеходной доступности и торгующих широким ассортиментом продовольственных и непродовольственных товаров;

- розничными торговыми предприятиями, принадлежащие товаропроизводителю (например, фермеру).

Недостаточно развитой отраслью мелкого предпринимательства является бытовое обслуживание населения и общественное питание. При отсутствии и дефиците бюджетных средств перспективное развитие этих отраслей возможно только за счет малых предприятий. Создание достаточно широкой сети этих предприятий позволит предложить населению более широкий спектр услуг. Заметную роль должны играть предприятия малого бизнеса в сфере по оказанию транспортных услуг, перевозок пассажиров. Организация предприятий малого бизнеса должна, прежде всего, ориентироваться на спрос населения. В последнее время решающее значение в экономике поселения приобрела частная форма собственности.

Основным местом приложения труда с.Бережновка являются ИП  КФХ Ткаченко В.В., сельскохозяйственные объекты по выращиванию, переработке  и хранению зерновых культур, выращиванию КРС, овцеводство. Территория КФХ Ткаченко В.В. расположена за пределами села. Промышленные производства на территории отсутствуют. Производственные  территории в границах с.Бережновка  располагаются в  северной части села, имеют территориальный ресурс для развития. В центральной части располагаются предприятия коммунальной сферы – котельная, КНС. 	Перечень предприятий с/х производства представлен в таблице 3

Таблица 3

| № п/п | Наименование | Местонахождения | Единица измерения | Количество (проект) | Выпускаемая продукция, услуги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ИП КФХ Ткаченко | с.Бережновка промзона (вне границ с.Бережновка) | Раб Мощн. | 58 чел Молоко -2830 ц | Кормовые, зерновые, технические культуры. Продукция животноводства-, мясо,молоко |

- 4.4.4 Состояние существующего жилого фонда

Обеспечение качественным жильем населения является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед сельским поселением с.Бережновка. Капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение, создание предпосылок для эффективного развития жилищного строительства с использованием собственных ресурсов – это приоритетные цели местного самоуправления в жилищной сфере.

Муниципальная жилищная политика – совокупность систематически принимаемых решений и мероприятий с целью удовлетворения потребностей населения в жилье.

Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых обеспечивают муниципальные органы власти:

- учет (мониторинг) жилищного фонда,

- определение существующей обеспеченности жильем населения муниципального образования,

- обеспечение малоимущих граждан, проживающих в муниципальном образовании и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством;

- содержание муниципального жилищного фонда;

- создание условий для жилищного строительства.

Жилищный фонд с.Бережновка  складывается  в основном из  индивидуальных жилых домов с приусадебными участками, а также из блокированной застройки с приквартирными участками. Имеется двухэтажный 8-и квартирный дом.

Общее количество жилых домовладений составляет 576 домов, площадь жилого фонда Бержновского сельского  поселения составляет  - 29600 кв.м.

Средняя жилищная обеспеченность  Бережновского сельского  поселения на 01.11.2014  составляет 17 кв. м/чел.  Ветхий жилищный фонд составляет 38%. В 2006-2012 гг. жилищное строительство в селе осуществлялось  в основном за счет собственных и заемных средств. Средства бюджетов Волгоградской области в жилищное строительство вкладывались в соответствии с Федеральной целевой программой «Социальное развитие села» при строительстве индивидуальных одноквартирных жилых домов в 2011-2012г.

Жилой фонд сильно различается по времени строительства, капитальности и уровню благоустройства.

В результате приватизации доля частного жилищного фонда увеличилась, что привело к формированию нового слоя собственников жилья, как социальной базы жилищной реформы. Однако уровень доходов, при существующих ценах на рынке недвижимости, не позволяет приобрести жилье исключительно за счет собственных средств, в связи, с чем обозначен такой аспект жилищной проблемы, как недостаточная платежеспособность населения, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Сократившиеся за период реформ 1990-2001 годов бюджетные ассигнования всех уровней в строительстве привели к значительному снижению предоставления бюджетного жилья.

- 4.4.5 Социальная сфера

Социальная сфера представляет собой многоотраслевой комплекс, действующий в интересах повышения благосостояния его населения. Она охватывает систему образования и подготовки кадров, здравоохранение, культуру, физическую культуру и спорт и т.д.

Образование является одним из ключевых подразделений сферы услуг любого поселения. В 2014 году образовательная сеть с.Бережновка была представлена:

- учреждениями дошкольного образования;

- дневными общеобразовательными учреждениями;

На территории с.Бережновка функционирует дошкольное образовательное учреждение, обеспечивающее воспитание, обучение, присмотр и уход за детьми до 7 лет -  МКДОУ «Бережновский детский сад», мощностью 34 мест, из которых в 2014году посещают 34 детей. Детсад расположен по ул.Пушкина в одноэтажном отдельно стоящем здании.

Следует отметить, что предоставление услуг в основном ориентировано на детей младшего дошкольного возраста и старше. Практически не охвачены такими услугами дети в возрасте до 1,5 лет.

Общеобразовательные учреждения с.Бережновка представлена дневным средним общеобразовательным учреждением МКОУ «Бережновская средняя общеобразовательная школа», расположенным по ул.Школьная, в отдельно стоящем одно этажном здании. Мощность учреждения -  320 мест. Численность учащихся 180 человек. Таким образом, общая ежегодная загруженность школ составляет порядка 53%.

Такая загруженность общеобразовательного учреждения благоприятно сказывается на принятой образовательной модели – обучение в школе проходит в одну смену.

Таким образом, система общеобразовательных учреждений характеризуется полнотой охвата детей школьного возраста и вполне соответствует потребностям с.Бережновка. Основные фонды зданий и сооружений общеобразовательных школьных учреждений находятся в удовлетворительном состоянии.

Недостатком является территориальное расположение школы в юго-западной части села, что не обеспечивает нормативным радиусом обслуживания периферийные селитебные территории.

Здравоохранение

Система здравоохранения села Бережновка представлена отделом МБУЗ «Николаевская ЦРБ» Николаевского муниципального района, расположенным в отдельно стоящем здании по ул.Московская, стационар рассчитан на 30 койко-мест, амбулатория рассчитана на 50 посещений однако фактическая посещаемость -22 человек.

В МБУЗ работает 10 медицинских работника.

Основное назначение МБУЗ – оказание населению села амбулаторной, медико-санитарной неотложной медицинской помощи.

Территориальное расположение МБУЗ не позволяет обеспечить нормативный радиус обслуживания для населения периферийных селитебных территорий села.

Культура

Сфера культуры с.Бережновка, наряду с образованием и здравоохранением, является одной из важных составляющих социальной инфраструктуры. Ее состояние - один из ярких показателей качества жизни населения.

В настоящее время село располагает сетью учреждений культуры, которая представлена культурно-просветительскими учреждениями: сельским ДК - МКУ «Культура Бережновского сельского поселения» и сельской  библиотекой, расположенными в одном здании по ул.Калинина, имеющими вместимость соответственно 400 мест и 31 мест. Библиотека рассчитана на 18800 томов и в настоящее время не полностью загружена.

Село Бережновка обеспечено учреждениями культуры в соответствии с установленными социальными нормами, однако здание сельского ДК имеет высокий износ.

Физкультура и спорт

Сфера физической культуры и спорта в селе Бережновка представлена:

Открытым стадионом на территории школы располагается по ул.Школьная, имеет следующие характеристики: размер поля – 10800м2.

Спортивный зал при школе имеет следующие характеристики: зал общей площадью 172,2 м2.

Кроме того, на территории села располагаются две открытых спортивных площадки площадью  10800м2 и 1800м2.

- 4.4.6 Оценка состояния транспортного комплекса

Транспорт, наряду с другими инфраструктурными отраслями, обеспечивает базовые условия жизнедеятельности общества, являясь важным инструментом достижения социальных и экономических целей.

На территории села Бережновка транспортная инфраструктура представлена автомобильным транспортом. Улично-дорожная сеть села имеет четко выраженную прямоугольную схему с густой сеткой жилых улиц.

Въезд в село со стороны осуществляется по автодороге областного значения III тех. категории.

Основу улично-дорожной сети села составляют дороги местного значения, которые обеспечивают подъезды непосредственно к жилым домам и объектам -улицы, Ленина, Октябрьская, Комсомольская, Советская, которые проходят по территории села параллельно берегу Волгоградского водохранилища. Улицы Калинина, Школьная, Калинина, Ленинградская обеспечивают автотранспортные связи в поперечном направлении. Улица Ленина обеспечивает въезд в село.

По улицам осуществляются основные транспортные связи между жилыми кварталами села, промышленными зонами и объектами социально-бытового обслуживания.

Общая протяженность улично-дорожной сети села составляет 17,6км, в том числе с твердым покрытием —7,9 км, то есть 46%.

Ширина улиц в красных линиях колеблется от 10 до 20 м.

К недостаткам улично-дорожной сети следует отнести отсутствие твердого покрытия на многих улицах, недостаточную ширину проезжей части некоторых улиц.

В настоящее время интенсивность движения в основном соответствует пропускной способности улиц. Однако рост автомобилизации и подвижности населения приведет к росту интенсивности движения, а это в свою очередь к необходимости реконструкции улично-дорожной сети.

Для всех дорог необходимо выполнение комплекса работ по ремонту и содержанию.

Грузовые и пассажирские перевозки в поселении осуществляются организациями различных форм собственности и организационно-правовой формы и частными лицами.

4.4.7 Оценка уровня развития инженерного обеспечения территории

Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение села Бережновка осуществляется от артезианских скважин. Объекты водоснабжения стоят на балансе Бережновского сельского поселения, обслуживание осуществляет НП «Исток/5».

Источником водоснабжения служат подземные воды верхнего горизонта хазарских и альбсеноманского мелового горизонта. На территории села Бережновка расположено 7 скважины и 3 водонапорные башни.

Вода из скважин поступает в распределительную сеть на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственно-технические нужды, объем отпущенной воды в 2014г. составляет 74,3т.куб.м., протяженность водопроводных сетей – 15,900п.м. На водопроводной сети размещены 47 водоразборных колонок и пожарных гидрантов.

Полив огородов и приусадебных участков в летний период осуществляется от технического водопровода, для подачи воды в который, используются водоводы и водозабор из Волгоградского водохранилища.

Село Бережновка имеет централизованную систему водоснабжения. Подача воды к потребителю осуществляется по кольцевой сети.

Распределительные сети села находятся в неудовлетворительном состоянии. Материал труб – асбестоцемент. Техническое состояние конструктивных элементов неудовлетворительное. На распределительных сетях предусмотрены водопроводные колодцы из сборных ж/б элементов для установки запорной арматуры, 	пожарные гидранты и водоразборные колонки.

Водоотведение В селе Бережновка отсутствует.

В селе хозяйственно-бытовые стоки сливаются в септики и выгребные ямы для накопления и хранения и откачиваются по мере заполнения с помощью ассенизационных машин, затем вывозятся.

На перспективу предполагается строительство самотечных канализационных труб с отстойниками и водоотведение с ливнеприемниками.

Электроснабжение в с.Бережновка осуществляется  от «Волжской» подстанции, по сетям 10кВ в воздушном исполнении через потребительские подстанции 10/04 кВ. Распределение электроэнергии по территории села Бережновка осуществляется по ВЛ-10 кВ. протяженностью 14,2км. Существующие ВЛ–10 кВ выполнены по радиальным схемам на железобетонных опорах.

Газоснабжение

Источником газоснабжения села Бережновка является природный газ, который по отводу от газопровода Средняя Азия - Центр подается на газораспределительную станцию «АГРС  г. Николаевск» расположенную в 3,8 км восточнее г.Николаевск. От «АГРС г.Николаевск» газ по газопроводу д 320 мм подается в с.Левчуновка от него газопроводом высокого давления, протяженностью 29,8км, снабжается с.Бережновка.

От газопровода высокого давления газ поступает в газорегуляторные пункты, где давление газа снижается до 0,003 МПа на индивидуально-бытовые, хозяйственные нужды и местное отопление. Газорегуляторные пункты предназначены для снижения давления газа и поддержания его на заданном уровне. В с.Бережновка функционирует 1 ГРПШ, находящихся на балансе ОАО «Газпром газораспределение Волгоград ».

На перспективу предполагается перевод имеющихся котельных работающих на жидком топливе на газ и окончательное газоснабжения всех оставшихся жилых домов. Протяженность газопровода низкого давления – 23.3км. Расход газа в час – 1386,8 м3/час.

Расход газа на расчетный срок составит – 7,3 млн. м3/год.

Теплоснабжение

Теплоснабжение с.Бережновка осуществляется от индивидуальных котлов на газовом топливе. Отопление зданий школы, МБУЗ – от котельных на жидком топливе, расположенных на территориях зданий.

Отопление и горячее водоснабжение жилого сектора, принадлежащего гражданам на правах частной собственности, осуществляется от газовых котлов, газовых проточных и электрических водонагревателей.

Системы связи

Сеть почтовой связи представляет собой совокупность объектов почтовой связи и почтовых маршрутов операторов почтовой связи, обеспечивающих прием, обработку, перевозку (передачу), доставку (вручение) почтовых отправлений, а также осуществление почтовых переводов денежных средств. Регулирование деятельности операторов почтовой связи на территории Российской Федерации осуществляется Федеральным законом от 17 июля 1999 г. № 176-ФЗ «О почтовой связи».

Услуги почтовой связи населению с.Бережновка предоставляет ФГУП «Почта России».

На территории с.Бережновка имеется отделение почтовой связи, расположенное по ул.Калинина, в котором работает 4 работника.

Сеть связи общего пользования (телефонная связь) предназначена для возмездного оказания услуг электросвязи любому пользователю на территории Российской Федерации и представляет собой комплекс взаимодействующих сетей электросвязи, в том числе сети связи для распространения программ телевизионного вещания и радиовещания.

Услуги электросвязи жителям с.Бережновка предоставляет компания ОАО «РосТелеком» (Волгоградский филиал).

Монтированная ёмкость станции составляет на 01.11.14 г. – 100 номеров, занято 64 номеров. Существующая плотность из нормы плотности 29,96 на 100 человек – 7,79, что обеспечивает потребности населения в данной услуге.

Также, существующее оборудование и техническое состояние сетей электросвязи общего пользования удовлетворяет потребность в услугах связи, таких, как доступ к информации с использованием инфокоммуникационных технологий: «Интернет», «Ethernet», передача данных (универсальные услуги связи).

- 4.5 Выводы по результатам комплексного градостроительного анализа территории. Территориальные ресурсы.

В результате проведенного анализа демографической ситуации села Бережновка были выявлены ряд основных факторов, благоприятно и неблагоприятно воздействующих на демографическое развитие. Благоприятными  факторами является высокий уровень трудоспособного населения – 38,5%, уровень лиц моложе трудоспособного возраста – 29,07%, что выше  среднего.

По комплексу природных, геополитических, экономико-градостроительных факторов с.Бережновка имеет достаточный потенциал для экономического развития и качественного улучшения среды.

К положительным факторам, определяющим перспективное развитие районного центра, относятся:

- благоприятные природно-климатические условия;

- размещение села в зоне 3 х -часовой автотранспортной доступности до административного центра Волгоградской области – г.Волгоград;

- разнообразие ресурсов и возможностей хозяйственного освоения территории – сельское хозяйство;

- наличие значительных территорий свободных от застройки в пределах установленной административной границы с.Бережновка и возможность реконструкции сложившихся территорий рассматриваются как прогрессивный фактор для дальнейшего качественного преобразования территорий.

К основным проблемным факторам современного состояния относятся:

- недостаточно эффективное использование имеющихся производственных территорий;

- недостаточный уровень развития инженерной и транспортной инфраструктур, изношенность инженерных сетей;

- низкий уровень развития социальной инфраструктуры периферийных районов села.

Учитывая результаты комплексного градостроительного анализа можно сделать следующие выводы о территориальных ресурсах и направлениях развития села Бережновка:

- село имеет достаточные территориальные ресурсы в пределах установленной административной границы для размещения нового жилищного строительства;

- село располагает избыточными территориями для размещения промышленных и коммунальных объектов;

Основными направлениями развития территориально-пространственной организации села являются:

- южная часть территории во въездной зоне на территорию села и северная часть;

- жилищное строительство также возможно не только за счет свободных территорий, но и за счёт выявленных внутренних, территориальных ресурсов, за счет более эффективного использования существующих селитебных территорий;

- промышленное строительство в сложившейся промзоне в северной части территории только за счёт выявленных резервов территории.

- 5 Обоснование вариантов решения задач территориального планирования методами прогнозирования развития территории

- 5.1 Демографический прогноз

Под влиянием социально-экономических факторов происходят качественные изменения характера демографических процессов, в частности, рождаемости и смертности, поэтому  прогнозирование численности населения—сложный процесс.

Расчеты основных показателей демографической ситуации на расчетный срок производились на основе анализа сложившихся в последнее десятилетие изменений в динамике численности населения села Бережновка, изменений в его возрастной структуре, занятости, уровне жизни и т.д. Учитывались также географическое положение района, его природно-ресурсный потенциал, комфортность природной среды, миграционная привлекательность, устойчивость и сбалансированность структуры хозяйственного комплекса территории и т.д.

За исходную базу перспективных расчетов взяты возрастно-половая структура, рождаемость и смертность, сложившиеся в селе на начало 2014 года.

Изменение численности населения будет зависеть от социально-экономического развития села, успешной политики занятости населения, в частности, создания новых рабочих мест, обусловленного развитием различных направлений хозяйственной деятельности, малого бизнеса в с.Бережновка.

Схемой территориального планирования Николаевского муниципального района Волгоградской области по сельским поселениям Николаевского района выявлен отрицательный (негативный)  демографический прогноз.

Прогноз численности трудоспособного населения весьма сложная задача и для получения достоверных показателей необходимо определить статистическую модель будущего населения не только по его численности, но и половой и возрастной структуре, состоянии здоровья, внешним миграциям и др. Последние представляют особую трудность для прогнозирования, ввиду влияния многих внешних, информационно трудно-предсказуемых факторов. В основу прогнозного расчета численности трудовых ресурсов положены расчетные показатели перспективной численности населения с.Бережновка и перспективный половозрастной состав населения на расчетный сроки.

Однако при условии улучшения сложившихся в последние годы тенденций и консервации ряда негативных демографических и социально-экономических показателей развития наиболее приемлемым на перспективу является оптимистический сценарий развития демографических процессов.

Для оценки потребности поселения в ресурсах территории и инженерного обустройства, а также с учётом временно пребывающего населения (студенты, жители, занятые в сфере обслуживания и т.д.), проектом рассматривается численность населения на расчетный срок – 1868 чел.

- 5.2 Экономическая база и прогноз развития экономики села Бережновка

Экономика села Бережновка в настоящее время представлена следующими видами хозяйственной деятельности:

- деятельности, связанные с сельским хозяйством;

- деятельности, связанные с распределением электроэнергии, газа и воды;

- деятельности, связанные с производством материальных и нематериальных услуг (транспорт и связь, розничная торговля; гостиницы; образование и прочие коммунальные, социальные и персональные услуги).

В последние годы в экономике села происходят заметные структурные сдвиги. Это находит свое проявление в тенденции к увеличению доли производств услуг.

Бережновское сельское поселение обладает значительными территориальными ресурсами. Доля земель сельскохозяйственного назначения от общей территории всего поселения составляет 95,8%.

В агропромышленном комплексе определены основные проблемы:

- снижение природного потенциала отрасли – плодородия почвы, поголовья племенного скота;

- недостаточные проводимые мероприятия по оказанию помощи личным подсобным хозяйствам;

- недостаточная мелиоративная работа;

Основной задачей развития агропромышленного комплекса является обеспечение производственной безопасности района и поддержка местных сельхозпроизводителей.

Сельхозпроизводители финансируются с поддержкой из федерального и областного бюджетов, бюджета района.

Основным местом приложения труда с.Бережновка является  -  ИП КФХ Ткаченко В.В. по производству мясной- продукции и связанные с ней  сельскохозяйственные структуры по выращиванию, переработке  и хранению зерновых культур, сферы обслуживания, а также небольшие  предприятия по обслуживанию сельхозтехники. Территория КФХ расположена за пределами села. Промышленные производства на территории отсутствуют.

Производственные  территории в границах с.Бережновка  располагаются в  северной части села, имеют территориальный ресурс для развития. В центральной части располагаются предприятия коммунальной сферы – котельная, КНС.

Перечень предприятий с/х производства представлен в таблице 3

Таблица 3

| № п/п | Наименование | Местонахождения | Единица измерения | Количество (проект) | Выпускаемая продукция, услуги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ИП КФХ Ткаченко В.В. | с.Бережновка, промзона (вне границ с.Бережновка) | Раб Мощн. | 58 чел Молоко -2830 ц | Кормовые, зерновые, технические культуры. Продукция животноводства- молоко, мясо, |

Настоящим генеральным планом предусматривается размещение новых малых производств и резервных площадок производственных территорий в северной промышленной зоне с.Бережновка.

В настоящее время в условиях рыночной экономики значительная роль  отводится предприятиям малого бизнеса, представленным в основном предприятиями по переработке сельскохозяйственной продукции, торговли и общественного питания.

К основным особенностям малых предприятий относятся:

- низкая материалоемкость;

- высокая степень гибкости;

- возможность быстрой перестройки производства;

- малый фонд зарплаты;

- небольшие инвестиции в оборудование и управленческие расходы;

- возможность для управляющих совмещать несколько профессий;

- способность принимать более гибкие и оперативные решения.

Потребность населения в предприятиях торговли может быть удовлетворена за счет разнообразных форм торгового обслуживания:

- малых торговых предприятий специализированных и узкоспециализированных;

- сети, так называемых, «удобных магазинов», расположенных в радиусе пешеходной доступности и торгующих широким ассортиментом продовольственных и непродовольственных товаров;

- розничными торговыми предприятиями, принадлежащие товаропроизводителю (например, фермеру).

Недостаточно развитой отраслью мелкого предпринимательства является бытовое обслуживание населения и общественное питание. При отсутствии и дефиците бюджетных средств перспективное развитие этих отраслей возможно только за счет малых предприятий. Создание достаточно широкой сети этих предприятий позволит предложить населению более широкий спектр услуг. Заметную роль должны играть предприятия малого бизнеса в сфере по оказанию транспортных услуг, перевозок пассажиров. Организация предприятий малого бизнеса должна, прежде всего, ориентироваться на спрос населения. В последнее время решающее значение в экономике поселения приобрела частная форма собственности.

Малый бизнес пока еще находится в стадии создания, поэтому особенно важно льготное кредитование субъектов малого предпринимательства. В секторе малого предпринимательства сохраняются административные барьеры, недостаточная информационно- консультативная поддержка.

В структуре сферы малого предпринимательства лидируют сельское хозяйство, торговля, бытовое обслуживание. На сегодняшний день в Бережновском  сельском поселении отсутствуют предприятия сетевой торговли, что, безусловно, благоприятствует развитию малого предпринимательства.

В системе мер по формированию эффективной сферы малого бизнеса проектом определено продолжение реализации мер поддержки предпринимательства, включающих комплекс мероприятий по созданию нормативно-правовой базы для дальнейшего развития малого предпринимательства, финансово- кредитная и инвестиционная, образовательная  поддержка и кадровое обеспечение малого предпринимательства.

Продолжится работа по участию средних и малых предприятий в системе муниципальных законов, создание информационных систем, обеспечивающих доступность для субъектов предпринимательства информации муниципальных заказов, создание информации об объявляемых муниципальных закупках товаров и услуг.

Совместно с Облкомстатом предусматривается создание системы учета показателей деятельности субъектов малого предпринимательства для проведения объективного анализа их участия в формировании доходной  части бюджетов, а также для определения наиболее динамично развивающихся отраслей деятельности субъектов малого предпринимательства.

В ходе проведения экономической реформы получили развитие личные подсобные хозяйства. Развитие подворий населения связано со снижением уровня жизни. Значительная часть продукции подсобного хозяйства используется для личного потребления. Развитие личных подсобных хозяйств населения сдерживается отсутствием рыночных структур по доставке продукции и высокими транспортными затратами. Не сформирована система закупок и своевременных расчетов за сданную продукцию. Районная политика поддержки сельхоз-товаропроизводителей  направлена на оказание помощи личным подсобным хозяйствам населения в обеспечении подворий кормами.

6 Базовый сценарий и стратегические направления развития территории села Бережновка

6.1 Концепция градостроительного развития

Комплексный анализ существующего состояния территории села позволяет сделать выводы о проблемах и перспективах его территориального развития:

1. В селе Бережновка имеется значительное количество неэффективно используемых промышленных и коммунально-складских территорий.

2. Наметившаяся тенденция к увеличению темпов жилищного строительства требует значительного количества свободных территорий.

3.На территории села выявляется недостаток благоустроенных рекреационных территорий для организации отдыха населения.

4.Территориальное развитие села вдоль берега Волгоградского водохранилища с востока ограничено сформировавшейся коммунальной зоной, а также зоной, в которой ранее размещались сельхозобъекты, с севера территорией промзоной, по которой и установлена граница села.

Выше перечисленные факторы определили основную задачу настоящего генерального плана - разработку комплекса мероприятий, направленных на создание среды для комфортного проживания населения, включающее комплексное и планомерное освоение новых территорий под жилищное строительство, рациональное использование и упорядочение коммунально-складских и производственных территорий. Учитывая экономико-географическое расположение с.Бережновка в исторически сложившейся системе расселения, сложившуюся специализацию в сельском хозяйстве, наличие территориальных и природных ресурсов, можно сделать вывод о том, что село Бережновка имеет достаточные предпосылки для дальнейшего успешного развития. Это предусматривает новые и прогрессивные решения назревших проблем социальной, экономической, экологической и пространственной подсистем. В первую очередь, это касается наиболее консервативной из обозначенных подсистем – демографической. Ожидается, что численность населения села к расчетному периоду достигнет 1868 человек.

- 6.2 Оптимизация планировочной структуры

Настоящим проектом предлагается дальнейшее развитие сложившейся планировочной структуры без радикальных изменений. Основные мероприятия градостроительного развития функционально-пространственной среды с. Бережновка:

- Реализация максимально-эффективного использования территории населенного пункта – реконструкция, модернизация и благоустройство всех функциональных зон.

- Сохранение и развитие структуры населенного пункта, а также системы их общественного центра

Приоритетные направления в развитии отдельных территорий:

- Строительство новых жилых кварталов предлагается вести в восточном направлении на свободных от застройки территориях. Структура и планировка новых жилых кварталов учитывает рельеф местности, трассировку существующих инженерных сетей и транспортных магистралей и улиц. Новые жилые районы планировочно и транспортно связаны с существующими жилыми кварталами, местами приложения труда. Предлагается освоение жилищным строительством территориальных резервов существующей жилой застройки в северной части села.

- Новые промышленные предприятия предлагается размещать на свободных территориях в сложившихся и планируемых участках  промзоны в северной части села.

-  Реконструкция, модернизация и благоустройство общественно-делового центра села, которые обеспечит обслуживание сельского населения в социально-культурной и бытовой сфере Дальнейшее развитие общественной инфраструктуры будет происходить из приоритетных функций поселения, финансовых возможностей, в зависимости от потребительского спроса населения. Настоящим генеральным планом предусматривается развитие уже существующего центра по ул. Калинина. Здесь предполагается развитие функций общественного центра за счет реконструкции существующих зданий и сооружений, объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, озеленение и благоустройство парковой зоны.

6.3 Проектное функциональное зонирование территории.

Градостроительная деятельность согласно, Градостроительному кодексу РФ, осуществляется в виде территориального планирования – планирования развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, для которых определяются границы и функциональное назначение. Функциональное зонирование территории населенного пункта является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности.

Генеральный план - это долгосрочное планирование. Масштабы его прогнозируемого, планируемого развития определяются масштабами роста объемов строительства жилья, производственных и иных объектов. Масштабы предполагаемого строительства, реконструкции определяются посредством функционального зонирования. Разработанное в составе Генерального плана зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывая сложившуюся планировочную структуру, особенности использования земель сельского поселения.

К основным функциональным зонам, выделенным в Генеральном плане, относятся:

- Зона жилой застройки – зоны различных строительных типов в соответствии с типом и этажностью застройки. Общая площадь жилых зон к расчетному сроку -  78,3 га. Или 31,7%

- Зона объектов общественно-делового назначения, предназначенные для размещения объектов здравоохранения и социальной защиты, культуры, торговли, общественного питания, социально-бытового назначения, административных учреждений, культовых зданий, объектов делового, финансового назначения и иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан; Общая площадь общественно-деловых зон к расчетному сроку -     2,4 га. Или 0,5%

- Зона объектов производственно-коммунального назначения, – промышленные, коммунально-складские объекты. Общая площадь производственных и коммунально-складских зон к расчетному сроку -  10,71  га. Или16,7 %

- зоны инженерной и транспортной инфраструктур - объекты инженерной и транспортной инфраструктуры, связи. Общая площадь зон объектов инженерной и транспортной инфраструктур к расчетному сроку -   96,168 га. Или 15,1 %

- зоны объектов рекреационного назначения: леса, парки, скверы, спортивные комплексы и сооружения; Общая площадь рекреационных зон к расчетному сроку -    7,4 га. Или 3,7 %

- зоны специального назначения – зоны предназначены для размещения кладбища. Общая площадь зон  специального назначения к расчетному сроку -   3,9 га. Или 0,7 %

- зоны сельскохозяйственного использования на территории населенного пункта предполагают ведение личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства и огородничества, размещение сельхозугодий. Общая площадь зон  сельхоз использования к расчетному сроку - 165,13   га. Или 29,5 0%.

- зона санитарно-курортного назначения она составляет 28,3га.

По проектному зонированию территории в Генеральном плане предусматривается:

- преемственность в функциональном назначении сложившихся территориальных зон;

- развитие центра села;

- увеличение площади рекреационных зон в структуре сельских территорий, формирование парковых зон;

- резервирование территорий для перспективного градостроительного развития.

- 6.4 Перспективное развитие территории и предложения по оптимизации административно-территориального деления

Уточнена граница населенного пункта по результатам сложившегося землепользования. Анализ территориальных резервов различных функциональных зон территории села показал, что территориальные резервы для развития практически всех видов функциональных зон имеются в границах села Бережновка. Исключение составляет зона специального назначения, которая появляется в связи с включением в границы села территории кладбища.

Новая граница не затрагивает земельные участки, поставленные на кадастровый учет и устанавливается за счет перевода земель сельскохозяйственного назначения в земли поселения.

Площадь территории включаемого участка -  4,6 га

Таким образом, площадь территории села Бережновка увеличится и составит – 401,4га

- 7 Предложения по территориальному планированию

- 7.1 Предложения по установлению границы населённого пункта

Село Бережновка граничит с землями Бережновского сельского поселения. По Волгоградскому водохранилищу сельское поселение граничит с населенным пунктом Нижняя Добринка Камышинского района, по реке Еруслань со  Старополтавским районом

Законом Волгоградской области от 14.02.2005г. № 1005-ОД «Об установлении границ и наделении статусом Николаевского района и муниципальных образований в его составе» определены границы городского поселения г. Николаевск Николаевского района Волгоградской области, в пределах которых и действует настоящий генеральный план. Территория Бережновского сельского поселения включает в себя два населённых пункта – с.Бережновка и п.Заволжский.

Предложения по установлению границы населённого пункта отображены в графической части проекта на «Карте границ населённого пункта – село Бережновка»

Границу населённого пункта село Бережновка предлагается установить:

- На западе – по берегу Волгоградского водохранилища;

- На юге, востоке – по границе кадастрового квартала с. Бережновка

- На юге – по границе кадастрового квартала до дороги –подъезду к селу, далее по краю дороги, далее пол границе участка кладбища, далее по границе дороги- подъезда к кладбищу, далее - по границе кадастрового квартала до берега Волгоградского водохранилища

7.3 Градостроительная организация жилых и общественных зон и новое жилищное строительство.

7.3.1 Новое жилищное строительство

Разработка предложений по градостроительной организации жилых зон, реконструкции и новому жилищному строительству является одной из важнейших задач генерального плана.

Предложения по развитию нового жилищного строительства базируются на следующих основных принципах:

- размещение необходимых в течение расчетного срока объемов жилищного строительства в пределах земель населенного пункта;

- строительство нового жилищного фонда с учетом системы нормативных планировочных ограничений;

- комплексная застройка и благоустройство районов нового жилищного строительства с полным инженерным оборудования территории и строительством объектов социальной сферы; устройством спортивных и парковых зон;

- реконструкция и благоустройство сложившихся жилых зон – ремонт и модернизация жилищного фонда, инженерных сетей и сооружений, ремонт и усовершенствование улично-дорожной сети, создание новых озелененных пространств и спортивных устройств.

При росте численности населения учитывался рост жилищной обеспеченности на человека на расчетный срок. Зона перспективного жилищного строительства составляет 36,6 га.

Норма обеспеченности общей площадью на перспективу составляет 30,0 м² на человека, таким образом, необходимо строительство еще 5010 м2.

Проектный прирост постоянного населения прогнозируется с учетом   коэффициента семейности 3,5:

- на расчетный срок - 67 чел (19 семей).

Строительство нового жилья будет осуществляться на свободных территориях. В с.Бережновка предусматривается освоение территорий в южной части, на въезде в село и в северной части селитебной территории села.

Жилищный фонд с. Бережновка  складывается  в основном из  индивидуальных жилых домов с приусадебными участками, а также из блокированной застройки с приквартирными участками. Имеется один двухэтажный 8и- дом.

Общее количество жилых домовладений составляет 576 домов, площадь жилого фонда Бережновского сельского  поселения составляет  - 29600 кв.м.

Средняя жилищная обеспеченность  Бережновского сельского  поселения на 01.11.2014  составляет 17,1 кв. м/чел.  Средний показатель общей площади жилых домов – до 50 кв.м Численность населения к расчетному сроку увеличится на 67 человек. В настоящее время в жилищном строительстве села наметилась тенденция к увеличению нормы обеспеченности до 30 м² на человека. Поэтому, с учётом роста населения и наметившихся тенденций в строительстве к расчётному сроку потребуется дополнительно строительство 18,6 тыс. м² жилья

7.3.2 Развитие общественного центра

Общественно-деловая зона с. Бережновка предназначена для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального образования, административных, культовых зданий, объектов делового и финансового назначения, а также иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. В общественно-деловой зоне формируется система взаимосвязанных общественных пространств (главные улицы, площади, пешеходные зоны).

Настоящим генеральным планом предусматривается развитие уже существующего центра по улице Калинина. Здесь предполагается развитие функций общественного центра за счет насыщения центро-формирующими объектами, реконструкции существующий зданий и сооружений, реконструкция, Модернизация объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, благоустройство парковой зоны по ул. Калинина.

Расчет учреждений культурно-бытового 	обслуживания

Население- 1701 чел.

| Наименование учреждений обслуживания | Единица измерения | Норма на 1000 жителей | Расчетная емкость объектов | Фактическая емкость объектов | Объемы нового строительства | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 |
| Образование и воспитание |  |  |  |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения | мест | 24% детей дошкольного возраста | 34 | 34 | - |  |
| Общеобразовательные школы | мест | 100% охвата обучением детей в I и II ступенях и 75% охвата в III ступени | 320 | 180 | - |  |
| Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |
| Отдел МБУЗ «Николаевской ЦРБ» | Посещений в смену |  |  | 50 | - | В настоящее время фактическое количество посещений – 22 |
| Спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |
| Территория плоскостных спортивных сооружений | га | 0,8 | 1,08 | 5,08 | - |  |
| Спортивные залы ( в здании школы) | м2 площ. зала | - | - | 172.2 | - | - |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |
| Клубы и дома культуры | мест | 80 | 228 | 400 | - | Требует реконструкции |
| Библиотеки | тыс.том | 6-7,5 | 10,125 | 11 | - |  |
| Торговля, общественное питание, бытовое обслуживание |  |  |  |  |  |  |
| Магазины промышленных и продовольственных товаров | м2 торг.площ | 320 | 432 | 456 | - |  |
| Предприятия общественного питания | мест | 40 | 50 | 50 | - |  |
| Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |  |  |  |  |  |  |
| Отделение милиции | объект | 1 на 50 тыс.жителей | 1 | 1 |  |  |
| Отделение связи | объект | 1 на 5 тыс.жителей | 1 | 1 |  |  |

7.4 Организация социальных услуг и системы сервиса

Среди учреждений обслуживания можно выделить две категории:

1. Социально-значимые, где государственное регулирование по-прежнему остается определяющим и  обеспечивает социальный минимум, установленный конституцией Российской Федерации. К этим учреждениям относятся три важнейших социальных блока:

-медицинское обслуживание;

-культурно-образовательная сфера;

-комплекс физической культуры и спорта.

2. Виды обслуживания, большей частью перешедшие или переходящие на рыночные отношения. Это торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, коммунальное хозяйство. Сюда же относятся учреждения здравоохранения, образования, культурно-просветительные и развлекательные учреждения, предоставляющие услуги сверх гарантированного минимума. Их развитие преимущественно происходит путем саморегуляции и определяется спросом и платежеспособностью населения.

В настоящее время, за исключением предприятий торговли и бытового обслуживания, набор и емкость социально значимых объектов соответствует нормативной потребности, дальнейшее развитие социальной инфрастуктуры будет происходить исходя из приоритетных функций села, финансовых возможностей, в зависимости от потребительского спроса населения.

7.4.1 Расчет норматива обеспеченности и потребности

в детских учреждениях

Детские дошкольные учреждения

Расчетный норматив обеспеченности детскими дошкольными учреждениями определен в соответствии с прогнозом возрастной структуры населения и принимается исходя из 24% обеспеченности детей. (Согласно СП42.13330.2011 «СниП 2.07.01-89*, приложение Ж Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»).

В с.Бережновка размещен детский сад на 34 мест, в настоящее время его посещает 34 детей..

Потребность мест в дошкольных учреждениях на перспективу составляет:

147*0,85= 125 мест, где 147 –прогнозируемое количество дошкольников на перспективу.

Существующий детский сад не обеспечивает потребность населения в детских садах  и на перспективу.

Общеобразовательные школы

В настоящее время в с. Бережновка  функционирует 1 общеобразовательная школа на 320 учащихся. Если расчет вести по возрастной структуре, то численность населения школьного возраста от 7 до 16 лет составляла 253 чел, на перспективу, согласно демографическому прогнозу, численность населения школьного возраста будет составлять  ориентировочно – 287 чел. Исходя из того, что нормы расчета для общеобразовательных школ (согласно СП42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*, приложение Ж Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») следует принимать с учетом 100% охвата неполным средним образованием (1-9кл.), необходимое количество мест должно составлять 273 мест.

Существующая общеобразовательная школа на 320 места полностью обеспечивает потребность села в школах и на перспективу.

7.4.2 Размещение учреждений здравоохранения

В настоящее время в селе функционирует МБУЗ по ул. Московская.

Учитывая социальную значимость отрасли в части охраны здоровья граждан, медицинская помощь, в первую очередь, должна определяться государственной политикой и базироваться на бюджетном финансировании.

7.4.3 Размещение учреждений культуры

В настоящее время на территории села имеется Дом культуры -  Бережновский информационно-досуговый центр на 400 мест.  Расчетный норматив обеспеченности культурными учреждениями – 80 мест на 1000 чел., то есть на перспективу необходима обеспеченность -  80 х 1,350 = 108 мест. Вместимость существующего дома культуры обеспечивает потребность в учреждениях культуры с. Бережновка на расчетный срок. Однако здание Дома культура имеет большой износ и требует реконструкции или нового строительства.

7.4.4 Размещение объектов торговли и бытового обслуживания

Учитывая значение торговли, как одной из перспективных отраслей в проекте ориентировочно принята обеспеченность торговой площадью порядка 300 м² торговой площади на 1000 жителей.

Площадь существующих торговых площадей составляет 456 м², имеются также точки мелкорозничной торговли. Существующих торговых площадей не достаточно для обслуживания населения. На перспективу необходимо всего 136м² торговых площадей. Проектом предусмотрено реконструкция существующих зданий и неиспользуемых  помещений по ул.Калинина под магазины.

В поселке имеется также столовая, почта. Существующих площадей хватает для обслуживания населения на перспективу.

Вещевые и смешанные рынки продолжают оставаться важным фактором в насыщении потребительскими товарами по ценам более доступным широким слоям населения.

Экономический спад, переход отрасли на рыночные отношения, снижение платежеспособности населения в переходный период негативно сказались на деятельности предприятий бытового обслуживания. Потребность населения в учреждениях бытового и коммунально-бытового обслуживания должна быть удовлетворена за счет возникновения сети предприятий малого бизнеса, частных и индивидуальных предприятий (прачечные, химчистки, ремонт обуви, парикмахерские, бани). Данное направление бизнеса является довольно выгодным и перспективным, так как не является капиталоемким.

Совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей процесс развития рынка услуг, контроль целевого использования средств от льгот по арендной плате, ликвидации малоприспособленных, мелких предприятий и аналогичные меры приведут к дальнейшему развитию услуг населению.

7.5 Развитие территории природного комплекса

Зеленые насаждения

Зеленые насаждения классифицируются на территории общего пользования (парки, скверы), ограниченного пользования и специального назначения (озеленение санитарно-защитных зон, овражные и прочие посадки, лесопарки).

Современное состояние

Все участки зеленых насаждений имеют низкую степень благоустройства. Улицы поселка не озеленены.

Проектное решение

По агроклиматическому районированию район является одним из самых засушливых в Волгоградской области. с. Бережновка расположено в зоне каштановых почв, встречаются светло-каштановые и тёмно-каштановые разновидности. Почвы содержат малый процент гумуса. В засушливые годы негативное воздействие на растительность оказывают сухие юго-восточные ветры. При слабой задернованности почвы возникают пыльные бури. Таким образом условия произрастания зелёных насаждений осложнены рядом отдельных климатических факторов. Положение села в засушливой зоне предъявляет повышенные требования к созданию системы зелёных насаждений, которая в определённой степени способствует созданию комфортных условий проживания.

Главными задачами являются:

-выявление территориальных резервов для нового зеленого строительства;

-классификация зеленых насаждений в соответствии с современным функционированием территории;

-разработка режимов градостроительной деятельности для различных категорий зеленых насаждений.

В настоящее время на территории села преобладает застройка жилыми домами усадебного типа, на приусадебных участках которых произрастают многолетние фруктовые насаждения. Зелёные насаждения общего пользования представлены парком по ул.Калинина. Запроектирована реконструкция  парка, территория которого была заложена в предыдущем генплане, но не реализовано само озеленение и благоустройство парка. Данный вид озеленения должен иметь повышенную степень благоустройства. Для улучшения жизни и отдыха населения предусматривается увеличение площадей зеленых насаждений общего пользования. Это достигается путем организации новых объектов зеленого строительства на свободных территориях, в частности по ул.Советская, Комсомольская.

Помимо насаждений общего пользования в системе благоустроенных массивов зеленых насаждений большую роль будут играть насаждения ограниченного пользования. Насаждения санитарно-защитных зон от промышленной зоны наряду с функциональным назначением дополняют развитую структуру зеленых насаждений. Из насаждений специального назначения запроектированы санитарно-защитные насаждения между промзоной и жилым массивом в северной части села.

| №№ | Наименование зелёных устройств | Площадь, га | В том числе, га |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Существующее, сохраняемое | Новое строительство |
| 1 | Парк по ул.Калинина | 7,4 | 7,4 | - |
| 2 | Зеленые насаждения по ул.Школьная | 1,52 | - | 2 |
| 3 | Древесно-кустарниковые насаждения между промзоной и жилым массивом в северной части села | 2,8 | - | 2,8 |

- 7.6 Градостроительная организация производственных, коммунально-складских территорий и территорий специального назначения

Градостроительные мероприятия по организации производственных и коммунально-складских зон, предусмотренные в настоящем генеральном плане, должны обеспечить улучшение экологической ситуации и более рациональное использование производственных территорий.

Генеральный план учитывает в основном сохранение промышленных и коммунально-складских зон на занимаемых территориях и создание новых за счет резерва территорий в существующей сельхоззоне села для последущего размещения объектов птицефабрики в соответствии с положениями проекта «Схема территориального планирования Николаевского района Волгоградской области».

Для территориального развития производственных зон в качестве наиболее перспективных резервных площадок рассматривались свободные территории в северной части села, непосредственно примыкающие к существующей промзоне.

Коммунально-складские объекты расположены в южной части села и не изменяют своего назначения и расположения.

В с. Бережновка расположена гостиница на 35 мест. Дополнительного размещения гостиниц на территории села  не требуется

Расчет объемов нового строительства системы коммунально-бытового обслуживания

| Наименование учреждений обслуживания | Единица измерения | Норма на 1000 жителей | Расчетная емкость объектов | Фактическая емкость объектов | Объемы нового строитель-ства | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 |
| Коммунальные объекты |  |  |  |  |  |  |
| Гостиницы | мест | 6 | 8 | 35 | - |  |

На территории Бережновского сельского поселения  расположено кладбища

| Наименование | Единица измерения | Норма на 1000 жителей | Расчетная емкость объектов | Фактическая емкость объектов | Объемы нового строитель-ства | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 |
| Коммунальные объекты |  |  |  |  |  |  |
| Кладбище | га | 0,24 | 0,524 | 2,63 | - |  |

На расчётный срок увеличения территории действующего кладбища не предлагается. Участок кладбища включается в границы села Бережновка, площадь включаемого участка вместе с участком подъездной дороги -

- 7.7 Развитие транспортного комплекса

- Транспорт и улично-дорожная сеть

Транспорт, наряду с другими инфраструктурными отраслями, обеспечивает базовые условия жизнедеятельности общества, являясь важным инструментом достижения социальных и экономических целей.

На территории села Бережновка транспортная инфраструктура представлена автомобильным.

Внешние автомобильные дороги

На исходный период внешняя дорожная сеть с. Бережновка представлена автомобильной дорогой общего пользования межмуниципального значения.

Основная автодорога, по которой осуществляются внешние транспортные связи с. Бережновка, имеет твердое покрытие, IV техническую категорию и обеспечивают выезды из села на региональную  дорогу Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград, а также иные внутрирайонные транспортные связи.

Улично-дорожная сеть

Улично-дорожная сеть села имеет четко выраженную прямоугольную схему с сеткой жилых улиц.

Общая протяженность улично-дорожной сети села составляет 17,6км, в том числе с твердым покрытием — 7,9 км, то есть 46%.

Ширина улиц в красных линиях колеблется от 10 до 20 м.

К недостаткам улично-дорожной сети следует отнести отсутствие твердого покрытия на многих улицах, недостаточную ширину проезжей части магистральных улиц.

Территориальное развитие села намечается в восточном направлении вдоль въездной автодороги.

Прохождение существующих и проектируемых магистральных улиц села показано в графических материалах проекта на карте развития транспортной инфраструктуры села.

Все улицы, как существующие, так и вновь проектируемые, подлежат асфальтированию.

Рекомендуемая ширина вновь проектируемых улиц в красных линиях — 20 - 25 м.

Хранение индивидуальных транспортных средств в настоящее время осуществляется в боксовых гаражах, размещенных непосредственно в усадебной застройке и в боксовых гаражах жилой двухэтажной застройки.

Кратковременное хранение автомобилей предусматривается на гостевых автостоянках, размещаемых в центрах социально-культурного обслуживания населения, зонах рекреации и жилых районах с двухэтажной застройкой.

- 7.8 Инженерная подготовка и благоустройство территории

Рельеф территории на которой расположен с.Бережновка спокойный и его высотное положение соответствует отметкам 34.00 – 38.00 м. Овраги расположены в прибрежной зоне и частично распространяются до застройки.

Почти 60 % автодорог в существующей застройке имеют асфальтовое покрытие, требующее частичного ремонта.

На основании вышеизложенного в расчётный срок предлагается выполнить следующие мероприятия:

В составе проектов планировки территорий, отводимых под комплексное жилищное строительство необходимо разработать схемы вертикальной планировки – первая очередь. Все улицы должны быть запроектированы с максимальным возвышением землёй до 0,5 м, с продольными уклонами в пределах 20%. Поперечный водоотвод предусмотреть за счёт поперечных уклонов дорог.

Устройство ливневой канализации (в наиболее простом открытом варианте) в расчетный срок;

Укрепление и благоустройство территории оврагов предусматривает полную засыпку оврагов и их максимальное озеленение. Засыпка тальвега оврагов должна производиться песком на глубину не менее 2 м, далее связанным грунтом послойно с уплотнением слоя.

Значительную часть работ по инженерной подготовке территории предполагается выполнить в составе проектов и работ по новому строительству и при реконструкции объектов.

В расчётный срок работы по благоустройству территории предлагается выполнять в соответствии с проектными решениями генерального плана, проектами планировки и межевания территории.

Необходимо разработать среднесрочную концепцию и программу благоустройства и озеленения территории с.Бережновка. Особое внимание при проведении работ необходимо обратить на согласованность и последовательность действий органов власти, служб и застройщиков при строительстве и реконструкции зданий и сооружений, дорог, инженерной инфраструктуры и благоустройства для исключения возможности разрушения и демонтажа объектов благоустройства и озеленения при проведении строительных и ремонтных работ.

Настоящим проектом предлагается выполнять работы по следующим направлениям:

- В расчётный срок основным направлением будут выступать работы по реконструкции и ремонту существующих искусственных покрытий с более широким применением современных материалов и технологий. Необходимо существенно расширить номенклатуру применяемых видов покрытия в зависимости от назначения, интенсивности использования и места расположения покрытия, особенно в части тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек, площадок различного назначения. Покрытие детских площадок рекомендуется выполнять из песчанно-гравийной смеси или специальных сертифицированных покрытий, что существенно снижает детский травматизм. Особое внимание при проектировании и выполнении работ необходимо обратить на рекомендуемые продольные и поперечные уклоны дорог, тротуаров, площадок, наличие водопропускных устройств, обеспечивающих отвод ливнёвых и паводковых вод. Проектирование, строительство и реконструкция тротуаров и пешеходных дорожек должно производиться с максимальным учётом сложившихся пешеходных связей и пожеланий населения.

- В расчётный срок необходимо увеличить площадь зелёных насаждений общего пользования в селитебной части села и выполнить работы по реконструкции и благоустройству территории парка с высадкой необходимого количества деревьев и кустарников. При реализации мероприятий по озеленению необходимо существенно расширить видовой состав применяемых растений, адаптированных к местным условиям произрастания.

- Особое внимание необходимо обратить на установку малых архитектурных форм в парке и других местах массового скопления людей. Необходимо восполнить недостаток монументально-декоративных произведений искусства на улицах села.

- Основные направления работы органов исполнительной власти села в части улучшения системы освещения села должны быть направлены на энергосбережение и совершенствование системы освещения. Необходимо добиваться нормируемого уровня освещения сельских улиц и дорог. Вторым направлением работ по освещению будет освещение территорий жилых кварталов и объектов социальной сферы – территории с пребыванием подростков и детей. Отдельное направление в освещении – это декоративное и архитектурное освещение; предлагается выполнить архитектурное освещение наиболее значимых в селе зданий, культовых объектов. Ночное освещение коммерческих объектов (реклама, вывески, витрины, подсветка и т.п.) должно согласовываться с органом уполномоченным на ведение градостроительной деятельности администрации поселения.

7.9 Развитие инженерной инфраструктуры

7.9.1 Водоснабжение

В настоящее время существующей  хоз.питьевой водопровод нуждается в реконструкции.

Настоящим проектом предусматривается система централизованного водоснабжения для подачи питьевой воды на:

- хозяйственно-питьевые нужды населения;

- полив зеленых насаждений и улиц.

Нормы хозяйственно-питьевого водоснабжения приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* в зависимости от степени благоустройства жилой застройки. При этом норма водопотребления на одного жителя включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

Протяженность существующих водопроводных сетей – 15,900п.м. На водопроводной сети размещены 47 водоразборных колонок.

Существующий хоз.-питьевой водопровод требует реконструкции. Для этого необходимо:

- произвести замену труб и закольцевать водопроводную сеть;

- установить приборы учета расхода воды;

- установить устройство плавного пуска;

- разработать проектную документацию на зоны санитарной охраны и оборудование этих зон, в соответствии с ФЗ РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03. 1999 г.

Схемой территориального планирования Николаевского муниципального района запланирована реконструкция существующих водопроводных сетей с.Бережновка  - 14км.

Общая протяженность проектируемых водопроводных сетей  планируемой застройки - 4,7 км.

На расчетный срок в селе предусматривается полное обеспечение питьевым и противопожарным водоснабжением.

На данной стадии проектные предложения сводятся к определению расчетного водопотребления.

Система хозяйственно-питьевого водоснабжения села принята однозонной, противопожарной, низкого давления. Минимальный свободный напор в сети при максимальном водопотреблении принят не менее 10л.

Водопроводная сеть трассируется по кольцевой схеме, оборудуется аварийными перемычками.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности работы хозяйственно-питьевого водопровода предусматриваются зоны санитарной охраны (ЗСО).

ЗСО устанавливаются в соответствии с действующими нормами – СанПиН 2.1.4.1110-02«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; СНиП 2.04.02-84*»Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

На сети устанавливаются колодцы с пожарными гидрантами и прочей водопроводной арматурой. Все параметры сети рассчитываются на следующей стадии проектирования. Всех водопользователей рекомендуется обеспечить счетчиками расходования воды.

Качество воды в сети хозпитьевого водопровода должно соответствовать нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая».

Схема водоснабжения должна корректироваться на последующих стадиях проектирования.

7.9.2 Водоотведение

Современное состояние

В села Бережновка не имеются системы самотечных канализационных труб.

7.9.3 Теплоснабжение

Теплоснабжение в с.Бережновка от индивидуальных котлов – на газовом топливе. Отопление школы и МБУЗ – от котельной на жидком топливе, расположенной на территории школы и МБУЗ.

Проектом предусматривается устройство автономных котельных на объектах бюджетной сферы газовом топливе. Проектируемым теплоснабжением должны быть охвачены объекты социального назначения: детский сад, школа, МБУЗ, объекты культуры.

Схема теплоснабжения должна корректироваться на последующих стадиях проектирования.

7.9.4 Газоснабжение

Источником газоснабжения села Бережновка является природный газ, который по отводу от газопровода Средняя Азия - Центр подается на газораспределительную станцию «АГРС  г. Николаевск» расположенную в 3,8 км восточнее г.Николаевск. От «АГРС г.Николаевск» газ по газопроводу д 320 мм подается в с.Левчуновка от него газопроводом высокого давления, протяженностью 29,8км, снабжается с.Бережновка.

От газопровода высокого давления газ поступает в газорегуляторные пункты, где давление газа снижается до 0,003 МПа на индивидуально-бытовые, хозяйственные нужды и местное отопление. Газорегуляторные пункты предназначены для снижения давления газа и поддержания его на заданном уровне. В с.Бережновка функционирует 1 ГРПШ, находящихся на балансе ОАО «Газпром газораспределение Волгоград».

На перспективу предполагается перевод имеющихся котельных работающих на жидком топливе на газ и окончательное газоснабжения всех оставшихся жилых домов. Протяженность газопровода низкого давления – 23.3км. Расход газа в час – 1386,8 м3/час.

Расход газа на расчетный срок составит – 8,5 млн. м3/год.

7.9.5 Электроснабжение

Для гарантированного электроснабжения с.Бережновка настоящим проектом предлагается в расчётный срок провести следующие мероприятия:

- Реконструировать электросетевые комплексы ВЛ – 10 кВ в границах населенного пункта. На ВЛ -0,4 кВ применить изолированный провод (СИП);

- Произвести капитальный ремонт или заменить силовые трансформаторы 10/0.4 кВ, эксплуатирующиеся более 30 лет, с износом 60 %, и более;

- Скважины водозабора обеспечить электроэнергией от двух независимых источников питания. Вторым источником питания могут быть дизельные электростанции или резервные линии 0,4 кВ питающиеся от других источников питания;

- Электроснабжение детских садов и школ обеспечить от двух независимых источников питания.

Расчетные электрические показатели коммунально-бытовой нагрузки для проектируемой застройки составляют

| Наименование населенного пункта | Население, чел. |  |  | Удельная нагрузка, кВт/час | Потребная мощность, кВт |  |  | Электропотребление, тыс. кВт-ч/год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сущ. | Расчетный срок | Проектир. |  | Сущ. | Расчетный срок | Проектир. | кВт-ч/год на 1 чел. | Сущ. | Расчетный срок | Проектир. |
| с.Бережновка | 1701 | 1868 | 167 | 0,26 | 400 | 421 | 21 | 1360 | 1745 | 1836 | 91 |
| Всего: | 1701 | 1868 | 167 |  | 400 | 421 | 21 |  | 1745 | 1836 | 91 |

Примечания:

1.Расчеты предполагаемых нагрузок выполнены в соответствии со СНиП 2.07.01-89*.Приложение 12 и в соответствии с РД 34.20.185 - 94 таблица 2.4.3н и таблица 2.4.4н

2. Приведенные в таблице данные учитывают нагрузку жилых и общественных зданий, коммунальных предприятий, транспортного обслуживания (гаражи, открытые стоянки автомобилей), наружное освещение

3. Таблица может быть откорректирована  в сторону увеличения мощности по данным проекта планировки.

Основные потребители электроэнергии

| №№ п/п | Потребители | Потребная мощность, кВт. | Электропотребление, тыс. кВт-ч/год |
| --- | --- | --- | --- |
| с.Бережновка |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор, общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 421 | 1836 |
| 2 | Наружное освещение 5% | 25 | 92 |
| 3 | Плюс 10% для промышленной зоны | 42 | 18 |
| 4 | Итого: | 488 | 1946 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 342 | 1362 |

7.9.6 Связь

Проектом предполагается 100% телефонизация квартирного сектора, полная обеспеченность номерами объектов коммунального хозяйства, соцкультбыта, общественных, административных зданий.

Для обеспечения жителей существующего жилого фонда, не охваченных телефонизацией, телефонными номерами рекомендуется расширить существующие АТС, увеличив их монтируемую ёмкость.

В с.Бережновка предлагается развивать системы автоматической беспроводной радиотелефонной связи, кабельного телевидения, компьютерной сети, компании сотовой и пейджинговой связи, сеть передачи данных, централизованную радиотрансляционную сеть, сеть телевизионного вещания.

Нагрузка радиотрансляционной сети включает в себя индивидуальные радиоточки, устанавливаемые в индивидуальных домах и квартирах, радиоточки коллективного пользования, устанавливаемые в объектах соцкультбыта, а также громкоговорители уличной звукофикации.

Количество радиоточек коллективного пользования принято в размере 5% от числа индивидуальных.

- 8. Мероприятия по охране окружающей среды

Объекты охраны

К объектам и территориям, подлежащим охране, относятся природные и антропогенные комплексы, выполняющие средообразующие, буферные, компенсирующие функции, функции жизнеобеспечения и создания комфортных экологических условий в границах села и на прилегающих территориях:

- объекты и территории водного фонда – водотоки и водоемы (реки, протоки, ручьи, озера, пруды, водохранилища, болота);

- водоводы хозяйственно-питьевого назначения, водозаборные скважины, узлы и другие сооружения водоснабжения села;

- озелененные территории общего пользования;

- прочая растительность и лесные угодья;

- сельскохозяйственные угодья;

- территории учреждений отдыха и рекреационных зон;

- сады, коллективные сады, садовые участки;

- кварталы жилой застройки села;

- кварталы общественной застройки.

Зоны с особыми условиями использования территорий

В составе материалов по обоснованию проекта генерального плана выделены следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

- 1-й пояс зоны санитарной охраны водозаборов хозяйственно-питьевого назначения (в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»);

- санитарно-защитные полосы водоводов (в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»);

- водоохранные зоны водотоков и водоемов (в соответствии с Водным кодексом РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ и с изменениями №118-ФЗ от 14.07.2008 г.) – см. таблицу 9.2;

- санитарно-защитные зоны производственных, коммунальных объектов (в соответствии с новой редакцией СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», «Проектов организации СЗЗ» и других нормативных документов – см. таблицу 9.1);

- санитарно-защитные зоны кладбищ (см. таблицу 9.1);

Границы санитарно-защитных зон и санитарных разрывов производственных, коммунальных и прочих объектов приняты в материалах генерального плана села как ориентировочные в соответствии с классификацией санитарной опасности объектов новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Размеры водоохранных зон рек

| Наименование реки | Размер ВЗ (м) | Наименование нормативного документа |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Волгоградское водохранилище | 200 | Водный кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ |

Размер прибрежных защитных полос водотоков и водоемов с.Бережновка в соответствии с Водным кодексом РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров – для уклона до трех градусов, пятьдесят метров – для уклона три и более градуса. Масштаб генерального плана села и качество представленной для разработки проекта топографической основы не позволяют определить границы прибрежных защитных полос в графических материалах генплана. Границы могут быть определены либо в проектах планировки, либо в специализированных проектах организации водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

Охранная зона  для воздушных линий электропередачи напряжением   10 кВ устанавливается вдоль линии в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченных вертикальными плоскостями, отстоящими  по обе стороны линии от крайних проводов при не отклоненном их положении на расстоянии   20м . Установление охранной зоны нормируется правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 В.

Охранная зона газопровода низкого давления  7м от оси в обе стороны.

Санитарная очистка территории

Санитарная очистка территории с.Бережновка направлена на содержание в чистоте селитебных территорий, охрану здоровья населения от вредного влияния бытовых отходов, их своевременный сбор, удаление и эффективное обезвреживание для предотвращения возникновения инфекционных заболеваний, а также для охраны почвы, воздуха и воды от загрязнения.

Для содержания в чистоте проектируемой территории проводится уборка, а затем вывоз отходов специализированными уборочными машинами по договору со спецавтохозяйством на свалку.

На всех площадях и улицах, в садах, парках и в других местах должны быть выставлены в достаточном количестве урны. Расстояние между урнами определяется органами коммунального хозяйства в зависимости от интесивности использования территории, но не более чем через 40 м на оживленных улицах и 100 м – на малолюдных. Очистка урн должна производиться систематически по мере их наполнения.

Для содержания  в чистоте улиц, площадей, кварталов проводится уборка, а затем вывоз отбросов специализированными уборочными машинами.

Зимняя уборка включает в себя уборку снега, устранение скользкости при гололеде, подметание и посыпка песком.

Для вывоза ТБО от жилых и общественных зданий необходимо приобретение машин специального назначения, а именно:

- мусоровозов – 1 машина;

- уборочных – 1 машина.

В жилых массивах также допускается сбор отходов ежедневно в мусоровоз.

Площадка ТБО площадью 6,5га размещена за пределами населенного пункта в границах Бережновского сельского поселения, в 1 км юго-западе с.Бережновка, на  имеет санитарно-защитную зону -1000м.

9.  Основные технико-экономические показатели

| Показатели |  | Ед. измер. | Современное состояние | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель с.Бережновка в установленных границах | га | 396,8 | - |
| 1.1.1 | Зона жилой застройки | -«- | 78,3 | 36,6 |
| 1.1.2 | Зона объектов общественно-делового назначения | -«- | 2,4 | 2,4 |
| 1.1.3 | Зона объектов производственно-коммунального назначения | -«- | 10,7 | 10,7 |
| 1.1.4 | Зоны специального назначения | -«- | - | 1,6 |
| 1.1.5 | Зоны сельскохозяйственного использования | -«- | 165,1 | 70,03 |
| 1.1.6 | Зона объектов рекреационного назначения | -«- | 7,4 | 10,2 |
| 1.1.7 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктур | -«- | 96,1 | 23,58 |
| 1.1.8 | Земли водного фонда | -«- | 4,949 | 4,949 |
| 2 | Возрастная структура населения | % |  |  |
|  | -население моложе трудоспособного возраста |  | 41,3 | 32,1 |
|  | -население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 лет) | % | 53,4 | 55,8 |
|  | -население старше трудоспособного возраста | % | 23,5 | 23,5 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд-всего | тыс.кв.м. общей площади квартир | 29,6 | - |
| 3.2 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв.м. общей площади квартир | 29,6 | - |
| 3.3 | Новое жилищное строительство - всего | тыс.кв.м. общей площади квартир | - | 1,68 |
| 3.4 | Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |
|  | - водопроводом | % | 99 | 100 |
|  | - канализацией | % | - | 47 |
|  | - газом | % | 98 | 100 |
| 3.5 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв.м. | 17,1 | 30 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные образовательные учреждения-всего | мест | 34 | 140 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы всего | учащ. | 320 | 320 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улиц и дорог - всего | км | 17,6 | - |
|  | В том числе: - с твердым покрытием | км | 7,9 | 17,6 |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение, протяженность сетей | км | 15,9 | 14,0 |
| 6.2 | Канализация, протяженность сетей | км | - | 6,5 |
| 6.3 | Газоснабжение, Протяженность сетей | км | 23,3 | - |
| 7 | Ритуальное обслуживание население |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | ед./га | 2/2,6 | - |
| 8 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 8.1 | Общая площадь свалок | га | за пределами нас. пункта | за пределами нас. пункта |
| 9 | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |
| 9.1 | Озеленение санитарно-защитных зон | га | - | 2,8 |